Isporuka opreme

Oprema na lokacije pokaznih laboratorija treba biti isporučena od strane Ponuditelja, s pripadajućom dokumentacijom koja je navedena u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

Uz isporuku opreme na lokacije laboratorija, Ponuditelj je dužan osigurati sljedeće:

- Opremu raspakirati i postaviti na radna mjesta;

- Postaviti konfiguraciju potrebnu za funkcioniranje uređaja (administrativne ovlasti, VPN postavke);

- Ukoliko je potrebno, podesiti dodatnu potrebnu konfiguraciju;

- Provjeriti ispravnost tražene konfiguracije i funkcionalnost postavljene opreme;

- Evidentirati i dokumentirati isporučenu opremu prema serijskom broju, količini, vrsti opreme i lokaciji u dogovoru s Naručiteljem;

- Osigurati izradu i postavljanje oznaka vidljivosti na svakoj navedenoj stavci opreme prema pravilima projekta;

- Prema dogovoru s Naručiteljem, Ponuditelj će pred-instalirati programska rješenja s licencama otvorenog koda (eng. Free Open Source Software License, FOSSL)

- Osigurati cikluse edukacija i korisničke upute za sve vrste isporučenih uređaja.

Pri isporuci i preuzimanju opreme nužna je prisutnost ovlaštenih predstavnika Naručitelja i ovlaštenih osoba Ponuditelja.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Sva oprema nabavljena u sklopu ove nabave mora imati uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok iznosi minimalno 3 godine.

Jamstvo se ne odnosi na bateriju prijenosnog računala i na miša za koje Naručitelj traži jamstvo u trajanju od minimalno 12 mjeseci.

Ponuditelj za vrijeme trajanja jamstva mora Naručitelju omogućiti i preuzimanja aktualnih verzija programskih rješenja (eng. Software) isporučene opreme obuhvaćene ovim postupkom nabave s ciljem otklanjanja nedostataka u funkcioniranju opreme, programskih rješenja, sustava te sigurnosnih ranjivosti.

Tehnička podrška

Ponuditelj je obavezan pružiti Naručitelju sljedeće usluge tehničke podrške:

- Osigurati prijem prijave problema, kvar ili drugog nedostatka putem telefona, elektronske pošte, web stranice sustava za prijavu problema;

- Osigurati rješavanje problema putem telefona, elektronske pošte ili putem baze znanja na web stranicama sustava za prijavu problema;

- Prema potrebi osigurati rješavanje problema i putem izlaska ovlaštenog tehničara na lokaciju laboratorija.

Ukoliko problem, kvar ili drugi nedostatak nije u mogućnosti otkloniti na lokaciji laboratorija, odabrani Ponuditelj će robu o svome trošku odvesti u ovlašteni servis i popravljeno vratiti iz servisa na lokaciju inicijalne isporuke.

Tehnička podrška Ponuditelja mora omogućiti prijavu problema i kvarova radnim danima u Republici Hrvatskoj (ponedjeljak–petak, osim blagdana i državnih praznika) od 8 h do 20 h, s odzivom od 2 sata od trenutka prijave.

Edukacije

Po završenoj dostavi i pružanju svih traženih usluga vezanih uz isporuku opreme, Ponuditelj je obavezan provesti sljedeće aktivnosti:

  - organizacije i provedbe edukacija i/ili demonstracija putem inicijalnih radionica uživo (cikluse radionica tijekom trajanja projekta);

  - organizacije i provedbe edukacija putem ciklusa edukativnih radionica uživo (module radionica tijekom trajanja projekta)

  - izrada pisanih i video uputa te infografika za Naručitelja i ostale korisnike prema zahtjevu Naručitelja za isporučenu opremu.

Naručitelj mora odobriti sav izrađeni sadržaj. Sadržaji radionica trebaju biti tematski vezani uz primjenu opreme u nastavnim procesima. Cilj edukacija je upoznavanje korisnika s tehničkim mogućnostima i funkcionalnostima isporučene opreme.

Organizacija i provedba edukacija i/ili demonstracija Naručitelja i ostalih korisnika, izrade uputa za korisnike i infografika odvijat će se u nekoliko faza u skladu s fazama opremanja pojedinih laboratorija i prema vrsti opreme.

Aktivnost a) Inicijalna radionica

Aktivnost podrazumijeva oblik interaktivnog učenja i poučavanja koja je usmjerena na temeljno stručno usavršavanje korisnika Naručitelja za korištenje opreme. Svrha  inicijalnih radionica uživo je omogućiti razvoj temeljnog skupa vještina za što smislenije i optimalnije korištenje opreme iz predmeta nabave.

Od Ponuditelja se očekuje i demonstracija funkcionalnosti i mogućnosti predmeta nabave za što optimalniji proces učenja korisnika Naručitelja.

Inicijalne radionice Ponuditelj treba održati na lokacijama pokaznih laboratorija sukladno isporučenoj opremi.

Aktivnost b) Edukativna radionica

Aktivnost podrazumijeva provedbu ciklusa radionica putem tri različita modula prema tri različita scenarija primjene opreme u nastavnim procesima sukladno Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama.

Svrha ciklusa edukativnih radionica uživo je osnaživanje korisnika u primjeni opreme u nastavnim procesima te doprinos stjecanju novih i/ili unapređenje postojećih kompetencija korisnika projekta.

Edukativne radionice potrebno je održavati na lokacijama pokaznih laboratorija kontinuirano tijekom trajanja projekta. Dio korisnika će se prilikom edukativne radionice nalaziti uživo na lokaciji uživo pokaznog laboratorija, dok će se dio korisnika nalaziti i pratiti održavanje putem digitalnom prijenosa (streaminga).

Tehnička specifikacija Grupa 1

| - Prijenosno računalo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |  |
| Naziv modela: |  |  |
| Opće informacije |  |  |
| Stavka podrazumijeva uređaj, periferiju za korištenje, napajanje, pripadajuće aplikacije i programska rješenja |  |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |  |
| Tehničke karakteristike uređaja |  |  |
| 1 | Procesor | Rezultat u Passmark (verzija 10) mjernom testiranju procesora sa tvorničkim postavkama BIOS/UEFI (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) najmanje: 20000 |
| 2 | Zaslon | dijagonala raspona min. 14”, svjetlina: min. 300 niti, kontrast: min. 600:1, kut vidljivosti (horizontalno/vertikalno): min. 170/170 stupnjeva, osjetljiv na dodir |
| 3 | Rezolucija zaslona | min. FHD min. 1920x1080 |
| 4 | Grafička kartica | Diskretna grafička kartica, memorija grafičke kartice minimalno 2 GB GDDR6 |
|  |  | Rezultat u Passmark - Direct Compute (Operations/Second) mjernom testiranju grafičkih kartica (https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html): minimalno 2200 |
| 5 | Bluetooth | Integrirani Bluetooth: min. verzije 5.0 |
| 6 | Zvučni podsustav | Ugrađeni zvučnici i mikrofon |
| 7 | Tipkovnica | Tipkovnica s hrvatskim grafemima otporna na prolijevanje. Ugrađeno pozadinsko osvjetljenje. |
| 8 | Touchpad | Integriran dodirnik s ili bez gumbiju (eng. Touchpada). |
| 9 | Kamera | Integrirana min. 1x FHD kamera (prednja) rezolucije minimalno 1080p, ugrađen fizički pokrov za pokrivanje kamere |
| 10 | Mrežni adapteri | Integrirani Gigabit ethernet priključak putem RJ-45 konektora |
|  |  | Podrška za Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 11 | Priključci (USB) | Minimalno 2x USB 3.2 Gen 1 Tip-A priključak |
| 12 | Priključci (USB) | Minimalno 2x Thunderbolt 4/USB4 Tip-C s Power Delivery i prijenosom audio/video signala (Display Port over USB-C) |
| 13 | Priključci (HDMI) | Minimalno 1x HDMI 2.0 Tip-A izlazni priključak |
| 14 | Priključci (audio) | Minimalno 1x 3,5mm priključak za slušalice i mikrofon (odvojeni ili kombinirani) |
| 15 | Sigurnost | Integrirani (hardverski) sigurnosni čip sukladan dTPM 2.0 standardu, BIOS zaporka; Ukoliko je primjenjivo, aktivacijski ključ operacijskog sustava je trajno pohranjen u BIOS-u |
| 16 | Izdržljivost | Sukladno MIL-STD810 testovima za: - visoku temperaturu - nisku temperaturu - vlagu - vibracije - pad |
| 17 | Dodatni spojevi | Mogućnost spajanja dock/replikatora koristeći USB Type-C |
| 18 | Vanjsko zaključavanje | Standard (Kensington) utor za zaključavanje |
| 19 | Standardi opreme | Uređaj mora biti usklađen s direktivama: RoHS, WEEE i CE |
|  |  | Uređaj mora posjedovati certifikat EPEAT Bronze ili jednakovrijedno, odnosno drugu ekološku oznaku tipa I |
| 20 | Radna memorija (RAM) | Memorija: min. 32 GB DDR5, 4800 MHz, proširivo do 64 GB DDR5 |
| 21 | Disk | Uređaj za pohranu: PCIe NVMe SSD min. 512 GB |
| 22 | Baterija / napajanje | Baterija od minimalno 54Whr dizajniranog kapaciteta (vidljivo putem operativnog sustava) i 3 ćelije. Vanjski adapter za napajanje (korištenje mrežnog napona 220 V, izmjenično 50-60 Hz) |
| 23 | Masa uređaja | Masa: maks. do 1,8 kg |
| 24 | Operativni sustav | Tvornički predinstalirana posljednja inačica 64 bitnog operacijskog sustava s trajnim pravom korištenja Ugrađena podrška za grafičko korisničko sučelje, uz podržano korištenje mišem, tipkovnicom i dodirom (ako to podržava hardver računala) Ugrađena podrška za korištenje aplikacija sa i bez Internet veze Ugrađena podrška za korištenje više aplikacija u usporednim prozorima Ugrađena podrška za instalaciju različitih Internet preglednika Podrška za udaljenu upravljanje koristeći grafičko sučelje (Remote Desktop) Ugrađena podrška za korištenje korisničkih računa za više korisnika sa onemogućenom instalacijom aplikacija i pristupu datotekama drugih korisnika Ugrađena podrška za enkripciju korisničkih podataka Ugrađena mogućnost vraćanja operativnog sustava u početno stanje Ugrađena podrška za prijavu korisnika u sustav putem tekstualnih zaporki i PIN broja Ugrađena podrška za više korisničkih profila na istom računalu Ugrađena podrška za direktan ispis na printere spojene kroz USB ili mrežno sučelje bez spajanja operativnog sustava na Internet Ugrađena podrška za spajanje uređaja za rad korisnika sa posebnim potrebama Ugrađena podrška za automatsku nadogradnju operativnog sustava na najnoviju verziju Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje upravljačkih programa komponenata prijenosnog računala za aktualni operativni sustav Ugrađena podrška za bežični pristup vanjskim uređajima, npr. bežičnim ekranima Osigurana podrška operativnog sustava putem nadogradnji i rješavanja kritičnih sigurnosnih problema Ugrađena anti-virusna zaštita i zaštita od zlonamjernog programskih rješenja Podrška prilagodbe inicijalno operativnog sustava za ponuđena računala po korisniku (postavke i dostupne aplikacije) |
| Tehničke karakteristike periferije, dodatne opreme i programskih rješenja |  |  |
| 25 | Miš | Uključen bežični miš s mogućnošću spajanja na prijenosno računalo |
| 26 | Torba | Uključena torba za spremanje i prenošenje prijenosnog računala, kablova i periferije |
| 27 | Programska rješenja | Naručitelj će odabranom ponuditelju predati popis programskih rješenja s licencama otvorenog koda (eng. Free Open Source Software License, FOSSL) koja će biti potrebno pred-instalirati na računala |
| Jamstvo |  |  |
| Uključeno jamstvo: - za uređaj na period od minimalno 3 godine, - za bateriju i periferiju minimalno 1 godinu |  |  |
| Edukacija |  |  |
| Organizacija i provedba edukacija kako je navedeno u poglavlju 4 |  |  |

| - Zaslon s funkcijom dodira s OPS računalom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |  |
| Naziv modela: |  |  |
| Opće informacije |  |  |
| Stavka podrazumijeva uređaje, periferiju za korištenje, napajanje, pripadajuće aplikacije i softverska rješenja |  |  |
| R. br. | Tražena specifikacija |  |
| Tehničke karakteristike uređaja |  |  |
| 1 | Zaslon | Vidljiva dijagonala zaslona min. 74,5" |
| 2 | Osvjetljenje | Osvjetljenje min. 350cd/m2 ugrađenim okvirom za dodir |
| 3 | Kontrast | Tipični kontrast min. 1200:1 |
| 4 | Kut gledanja min | Kut gledanja min. 178:178 |
| 5 | Odziv | Odziv max. 8 ms |
| 6 | Životni vijek panela | Min. životni vijek panela: 30.000 sati |
| 7 | VESA nosač | Kompatibilnost s VESA standardnom nosača. Uključen podni stalak/nosač. Uključeni kotači na nosaču radi pomicanja zaslona s mogućnošću zaključavanja kako bi se pomicanje zaustavilo. |
| 8 | Napajanje | Napajanje AC 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| 9 | Priključni kabeli | - Pripadajući strujni kabel min. dužine 2m - HDMI kabel standarda 2.0 Tip-A (M) na Tip-A (M) min. dužine 2m - USB kabel za funkcionalnost dodira min. dužine 2m (s klijentske strane Tip-A, s druge kompatibilan s ponuđenim zaslonom s funkcijom dodira) |
| 10 | Rad uređaja | Uređaj predviđen za kontinuirani rad u režimu 16/7 (sati/dana tjedno) |
| 11 | Standardi | Uređaj mora biti usklađen sa RoHS, WEEE i CE direktivama |
| 12 | Dijagonala dodirne površine | Veličina dijagonale identična vidljivoj dijagonali zaslona |
| 13 | Prednje staklo | Prednje staklo: Anti glare, kaljeno, maksimalne debljine 5mm |
| 14 | Tehnologija dodira | Tehnologija dodira: ugrađen okvir, IR ili PCAP ili In-Glass |
| 15 | Preciznost dodira | Preciznost dodira: +/- 2mm preko 90% površine ili bolje |
| 16 | Razlučivost zaslona | Razlučivost zaslona: Minimalno 3840x2160@60Hz |
| 17 | Vrsta panela | Vrsta panela 60 Hz Direct-LED ili jednakovrijedan |
| 18 | Priključci (HDMI izlazni) | Minimalno 1x HDMI 2.0 Tip-A izlazni priključak |
| 19 | Priključci (HDMI ulazni) | Minimalno 2x HDMI 2.0 Tip-A ulazni priključak |
| 20 | Priključci (Mreža) | Minimalno 1x RJ45 |
| 21 | Priključci (Audio) | Minimalno 1x 3,5mm Audio izlaz |
| 22 | OPS utor | Minimalno 1x OPS utor |
| 23 | Priključci (USB) | Minimalno 3x USB 2.0 Tip-A priključaka |
| 24 | Priključci (USB) | Minimalno 1x USB Tip-C |
| 25 | Integrirani zvučnici | Integrirani zvučnik: min. 10W +10W |
| 26 | Daljinski upravljač | Daljinski upravljač sa uključenim baterijama i/ili upravljanje putem gumba na kućištu uređaja i/ili upravljanje putem zaslona. |
| 27 | Usluga montaže | Uključena usluga montaže, fiksni zidni nosači, montažni pribor i sav potrošni materijal |
| 28 | Broj dodira na ekranu | Broj istovremeno podržanih dodira na ekranu: 10 dodira |
| 29 | Način dodira na ekranu | Podržava dodir rukom ili olovkom |
| OPS računalo za ugradnju u zaslon s funkcijom dodira |  |  |
| 30 | Način dodira na ekranu | Podržava dodir rukom ili olovkom |
| 31 | OPS računalo | Kompatibilno s nuđenim zaslonom osjetljivim na dodir |
| 32 | Procesor | Rezultat u Passmark mjernom testiranju procesora (https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) najmanje: 3.500 |
| 33 | Sigurnost | Integrirani sigurnosni čip prema standardu TPM min. 1.2 |
| 34 | Sigurnost | BIOS/UEFI administracijska lozinka, lozinka za čvrsti disk |
| 35 | Sigurnost | Ako je potreban aktivacijski ključ operativnog sustava je trajno pohranjen u BIOS-u |
| 36 | Napajanje | Napajanje: Preko JAE OPS konektora |
| 37 | Kućište | Kućište: Open Pluggable Specification (OPS) računalo |
| 38 | Dodatna oprema | 1x 2m CAT5 Ethernet RJ45 kabel |
| 39 | Standardi | Uređaj mora biti usklađen sa sljedećim direktivama: RoHS, WEEE, CE |
| 40 | Memorija (utori) | 2 memorijska utora od kojih jedan mora biti slobodan |
| 41 | Zvuk | Zvuk: integrirani HD audio |
| 42 | Grafički podsustav | Integrirani HD grafički podsustav s podrškom za 3840x2160@60Hz razlučivost |
| 43 | Mreža | Mrežno sučelje: RJ-45, 1 Gbps Ethernet |
| 44 | Mreža | Bežična mreža standarda, 802.11a/b/g/n/ac wireless |
| 45 | Priključci (USB) | Min. 3x USB 2.0 Tip-A priključaka |
| 46 | Priključci (audio) | Minimalno 1x 3,5mm priključak za slušalice i mikrofon (prihvaća se kombinirani priključak ili odvojeni priključci) |
| 47 | Priključci (HDMI) | Minimalno 1x HDMI 1.4 Tip-A izlazni priključak |
| 48 | Oprema | Tipkovnica: Bežična tipkovnica s integriranim touchpadom s podrškom za više dodira |
| 49 | Memorija | Memorija: min. 4 GB DDR4 s mogućnošću proširenja do min. 16 GB, min. |
| 50 | Pohrana | Tvrdi disk ili SSD: min. 250 GB |
| 51 | Operativni sustav | Instalirana aktualna verzija licence 64 bitnog operativnog sustava s trajnim pravom korištenja • Ugrađena podrška za grafičko korisničko sučelje, uz podržano korištenje mišem, tipkovnicom i dodirom (ako to podržava hardver računala) • Ugrađena podrška za korištenje više aplikacija u usporednim prozorima • Ugrađena podrška za korištenje aplikacija sa i bez Internet veze • Ugrađena mogućnost instalacije softvera bez korištenja trgovine aplikacija • Podrška za instalaciju različitih Internet preglednika • Ugrađena podrška za udaljenu administraciju koristeći grafičko sučelje (Remote Desktop) • Ugrađena mogućnost vraćanja operativnog sustava u početno stanje • Ugrađena podrška za korištenje korisničkih računa za više korisnika sa onemogućenom instalacijom aplikacija i pristupu datotekama drugih korisnika • Ugrađena podrška za enkripciju korisničkih podataka • Podržana prijava korisnika u sustav putem tekstualnih zaporki i PIN broja • Ugrađena podrška za više korisničkih profila na istom računalu • Ugrađena podrška za direktan ispis na printere spojene kroz USB ili mrežno sučelje bez spajanja operativnog sustava na Internet • Ugrađena podrška za spajanje uređaja za rad korisnika sa posebnim potrebama • Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje operativnog sustava na najnoviju verziju operativnog sustava • Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje upravljačkih programa komponenata prijenosnog računala za aktualni operativni sustav (uključujući BIOS i firmware računala) • Ugrađena podrška za bežični pristup vanjskim uređajima, npr. bežičnim ekranima ili pisačima • Osigurana podrška operativnog sustava putem nadogradnji i rješavanja kritičnih sigurnosnih problema • Ugrađena anti-virusna zaštita i zaštita od zlonamjernog softvera • Ugrađena sposobnost “deep freeze” za osiguravanje računala od neželjenih promjena • Mogućnost prilagodbe inicijalno isporučenog operativnog sustava za ponuđena računala (npr. inicijalno postavljenih aplikacija i konfiguracijskih postavki operativnog sustava) |
| Aplikacija s trajnom licencom koja omogućava funkcionalnost bijele ploče |  |  |
| 52 | Aplikacija | Aplikacija mora sadržavati minimalno navedene funkcionalnosti: · Funkcionalnost crtanja s određivanjem debljine markera · Funkcionalnost crtanja objekata/oblika · Funkcionalnost brisanja · Funkcionalnost upravljanja objektima (pomicanje, uvećavanje/smanjivanje, brisanje) · Mogućnost pisanja teksta · Funkcionalnost korištenja vanjskih slikovnih datoteka · Funkcionalnost poništavanja (eng. Undo) · Funkcionalnost vraćanja poništenog (eng. Redo) · Funkcionalnost snimanja sadržaja (lekcije) · Funkcionalnost promjene pozadine |
| 53 | Jezik sučelja | Hrvatski |
| Licenca |  |  |
| 54 | Licenca | Uključena trajna licenca za aplikaciju koja omogućava funkcionalnost bijele ploče |
| Jamstvo |  |  |
| Uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |  |  |
| Edukacija |  |  |
| Organizacija i provedba edukacija kako je navedeno u poglavlju 4 |  |  |

| - 3D printer (filament) |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Tehničke karakteristike uređaja |  |
| 1 | Uređaj namijenjen ispisu 3D modela |
| 2 | Rezolucija 3D ispisa 0,05 – 0.4 mm |
| 3 | Minimalna brzina ispisa 150 mm/s |
| 4 | Podržani materijali minimalno PLA, PETG, ASA |
| 5 | Podržani promjer filamenta 1.55 mm do 1.80 mm |
| 6 | Visina ispisnog sloja: maksimalno 0.30 mm |
| 7 | Ugrađena mogućnost upravljanja uređajem putem LCD zaslona osjetljivog na dodir |
| 8 | Volumen ispisa: min 18x18x18 |
| 9 | Ugrađena mogućnost automatske kalibracije podloge za ispis |
| 10 | Ugrađena mogućnost grijanja ispisne površine radi boljeg prianjanja ispisnog materijala |
| 11 | Maksimalna temperatura ispisnog materijala 300 stupnjeva celzijusa |
| 12 | Ugrađena mogućnost hlađenja filamenta radi boljeg prianjanja pri ispisu |
| 13 | Uključen nosač filamenta |
| 14 | Ugrađen gumb za paljenje / gašenje uređaja |
| 15 | Ugrađeni USB priključci: 1 x USB Tip-A ili USB Tip-C ili 1 x micro USB |
| 16 | Ugrađena mogućnost unosa podataka na printer putem USB priključka ili SD/ microSD kartice ili putem mreže |
| 17 | Napajanje AC 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Ostalo |  |
| 18 | Broj uređaja u paketu: 1 |
| 19 | Uređaj potpuno cjelovit i sastavljan te spreman za korištenje |
| 20 | Uključeni filamenti: min 3 kg, 3 različite boje |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |  |
| Edukacija |  |
| Organizacija i provedba edukacija o korištenju uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |

| - DLP set za 3D print – SLA/Msla PRINTER + kompatibilni uređaji za procesiranje smole nakon ispisa |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Opće informacije |  |
| Set sadrži DLP set za SLA/Msl 3D ispis, kompatibilne uređaje za procesiranje (UV obrada i pranje) smole nakon ispisa te pripadajuću opremu za korištenje, napajanje, pripadajuće aplikacije i programska rješenja. |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike 3D Printera |  |
| 1 | LCD ekran – minimalno 5” dijagonala |
| 2 | Minimalna brzina ispisa 60 mm/h |
| 3 | Volumen ispisa: minimalno 210 x 120 x 230 mm |
| 4 | Integrirani izvor svjetlosti, minimalno 400 nm |
| 5 | Debljina sloja od minimalno 10 mikrona |
| 6 | Ugrađena mogućnost upravljanja uređajem putem LCD zaslona osjetljivog na dodir |
| 7 | Napajanje100-220V AC, minimalno 50/60 Hz |
| 8 | Mogućnost povezivanja minimalno putem USB-a, Etherneta i Wi-Fi |
| 9 | Uključen operativni sustav s trajnom licencom |
| 10 | Uključeno popratno podržano programsko rješenje |
| 11 | Uključena kompatibilna smola za ispis, minimalno 5 kg, minimalno 2 boje |
| Karakteristika opreme za pranje i UV obradu ispis |  |
| 12 | Integrirani UV valne dužine minimalno 400 nm + 380 nm |
| 13 | Volumen komore za pranje minimalno 25 x 20 x 45 cm |
| 14 | Volumen komore za otvrđivanje minimalno 35 x 30 x 35 cm |
| 15 | Maksimalno vrijeme obrade (pranje + otvrdnjavanje) 30 minuta |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo za sve stavke seta na period od minimalno 3 godine |  |
| Edukacija |  |
| Organizacija i provedba edukacija o korištenju svih dijelova uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |

| - Olovka za pisanje u tri dimenzije |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Opće karakteristike uređaja |  |
| 1 | Uređaj namijenjen ispisu 3D modela u obliku olovke |
| 2 | Podržani promjer filamenta minimalno 1mm |
| 3 | Minimalna brzina ispisa 150 mm/s |
| 4 | Podržani materijali minimalno PCL |
| 5 | Integrirana baterija punjiva putem uključenog USB seta za napajanje |
| 6 | Dimenzije minimalno 40x45x150mm |
| 7 | Težina maksimalno 100g |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo na period od minimalno 3 godine za uređaj |  |
| Edukacija |  |
| Organizacija i provedba edukacija kako je navedeno u poglavlju 4 |  |

| - Set 3D skenera, stalka za 3D skener i okretnog stola za skeniranje |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Opće informacije |  |
| Set sadrži 3D skener, stalak za stabilizaciju 3D skenera, stol s funkcionalnošću okretanja za skeniranje objekata u svih 360 stupnjeva, te pripadajuću opremu za korištenje, napajanje, pripadajuće aplikacije i programska rješenja. |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike 3D Skenera |  |
| 1 | Dimenzije uređaja minimalno 370 x 320 x 120 mm |
| 2 | Preciznost skeniranja minimalno 0,01 mm |
| 3 | Minimalni razmak točaka prilikom skeniranja od 0,2 mm |
| 4 | Minimalno 530 x 370 mm prostora koji skener može od jednom skenirati |
| 5 | Skeniranje na udaljenosti od minimalno 400 mm |
| 6 | Rezolucija skeniranja minimalno 0,05 mm |
| 7 | Mogućnost skeniranja u boji |
| 8 | Output format skeniranog objekta mora biti .stl i/ili .obj |
| 9 | Udaljenost prilikom skeniranja minimalno 0,3 m do 2 m |
| 10 | Udaljenost prilikom skeniranja kada je predmet na okretnom stolu minimalno 0,3 m do 1 m |
| Ostalo oprema uključena u set |  |
| 11 | Uključen okretni stol |
| 12 | Uključen tronožac za korištenje s uređajem |
| 13 | Uključen kabel za napajanje 3D skenera |
| 14 | Uključen kabel za prijenos podataka |
| 15 | Uključen kabel za napajanje i kontroliranje okretnog stola |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo za stavke seta na period od minimalno 3 godine |  |
| Edukacija |  |
| Organizacija i provedba edukacija o korištenju uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |

| - Kamera s opcijom snimanja u 360 stupnjeva |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike uređaja |  |  |
| 1 | Kamera sa mogućnošću izrade video sadržaja i fotografija u 360 stupnjeva |  |
| 2 | Rezolucija snimanja video zapisa: minimalno 3840×1920/29.97fps |  |
| 3 | Rezolucija snimanja fotografije: minimalno 5376x2688 px |  |
| 4 | Ugrađena memorija: minimalno 12 GB |  |
| 5 | Ugrađena podrška za pristup mreži putem WiFi 802.11 /b/g/n |  |
| 6 | Uključeno programsko rješenje za uređivanje snimljenog sadržaja (uključen pristup minimalno do kraja trajanja projekta |  |
| 7 | Dodatne opcije: HDR renderiranje, smanjenje šuma, DR kompenziranje, snimanje u intervalima, podešavanje samostalnog okidača |  |
| 8 | Kompatibilno sa nuđenim setom virtualne stvarnosti |  |
| Jamstvo |  |  |
| Uključeno jamstvo na period od minimalno 3 godine za uređaj |  |  |
| Edukacija |  |  |
| Organizacija i provedba edukacija o korištenju uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |  |

| - Set VR naočala s uključena dva kontrolera |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Opće informacije |  |
| Set sadrži VR naočale, dva kontrolera te pripadajuću opremu za korištenje, napajanje, pripadajuće aplikacije i programska rješenja. |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakretistike VR naočala |  |
| 1 | CPU: Snapdragon XR2, osmo-jezgreni, Kryo 585 (1 x 2.84 GHz, 3 x 2.42 GHz, 4 x 1.8 GHz), 7 nm procesne tehnologije |
| 2 | Grafički processor Ardeno 650 |
| 3 | Minimalno 6GB RAM |
| 4 | Operativni sustav Android 10 ili noviji |
| 5 | LCD ekrani s single-fast switch funkcijom |
| 6 | Rezolucija minimalno 3664x1920px (1832x1920px po oku) |
| 7 | Brzina osvježavanja od minimalno 60 Hz |
| 8 | Leće s vidnim poljem od minimalno 85 stupnjeva |
| 9 | Minimalno međuzjenični razmak od 58 mm, s mogućnošću podešavanja do maksimalno 70 mm |
| 10 | Senzori koji minimalno uključuju žiroskop, akcelerometar i magnetometar |
| 11 | Integrirani surround-sound i mikrofon s 3.5 mm priključkom za slušalice |
| 12 | Integrirani Wi-Fi 6 (IEEE 802.11) s mogućnošću Wi-Fi streaminga |
| 13 | Spajanje putem Bluetooth 5.0 LE |
| 14 | Integrirani USB-C 3.0 priključak |
| Karakteristike kontrolera |  |
| 15 | Dva kontrolera s minimalno šest stupnjeva slobode relativnog kretanja uz praćenje prstiju i haptičkom tehnologijom |
| 16 | Input putem okidača, thumbstickova, ili gumba na kontroleru |
| 17 | Gumbi za paljenje/gašenje, za pojačivanje/stišavanje zvuka, tipka Home |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo na period od minimalno 3 godine za uređaj |  |
| Edukacija |  |
| Organizacija i provedba edukacija o korištenju uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |

| - Dron s FPV naočalama – set |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Opće informacije |  |
| Set sadrži dron, upravljačku konzolu, FPV naočale te pripadajuću opremu za korištenje, napajanje i/ili punjenje drona i FPV naočala, pripadajuće aplikacije i programska rješenja. |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike drona |  |
| 1 | Dimenzije s preklopljenim propelerima minimalno 148x94x64 mm, s ne-preklopljenim propelerima 298x373x101 mm |
| 2 | Minimalna brzina uzdizanja 3 metra po sekundi |
| 3 | Minimalna brzina spuštanja 3 metra po sekundi |
| 4 | Minimalna brzina letenja 12 metara po sekundi |
| 5 | Minimalna visina uzlijetanja 3500 metara |
| 6 | Minimalno vrijeme leta 30 minuta |
| 7 | Minimalno vrijeme lebdenja 30 minuta |
| 8 | Minimalna udaljenost leta 15 kilometara |
| 9 | Otpornost na vjetar jačine minimalno 10 m/s |
| 10 | Sposobnost rada na temperaturama između -10 i 50 stupnjeva celzijevih |
| 11 | Interna memorija od 2 GB |
| Karakteristike kamere – dron |  |
| 12 | Senzor sa sliku 1/1.3-inch CMOS, minimalno 48 megapiksela |
| 13 | Leća s vidnim poljem od minimalno 80 stupnjeva, ekvivalent minimalno 20 milimetara, apertura f/1.7 |
| 14 | Brzina zatvarača za fotografije od 48MP minimalno 1/8000 - 2s |
| 15 | Maksimalna veličina fotografija 8064x6048 |
| 16 | Maksimalna udaljenost emitiranja bez prepreka do 6 km |
| First-person view naočale kombatibilne s dronom |  |
| 17 | Dva Micro OLED zaslona |
| 18 | Veličina ekrana minimalno 12mm za oba oka |
| 19 | Rezolucija 1920x1080px za oba oka |
| 20 | Brzina osvježavanja od maksimalno 100 Hz za oba oka |
| 21 | Vidno polje od 44 stupnnjeva za oba oka |
| 22 | Svjetlina minimalno 700 cd/m2 |
| 23 | MOV snimanja videozapisa |
| 24 | Format video reprodukcije mora biti MP4 ili MOV (H.264/H.265) |
| 25 | Format audio reprodukcije mora biti AAC/PCM |
| 26 | Osigurana podržanost za microSD karticu do 512 GB |
| 27 | Minimalno jedan USB-C Input/Output (ženski) |
| 28 | Osigurana kompatibilnost s Android i iOS operativnim sustavima |
| 29 | Dimenzije minimalno 170 x 104 x 74.44 mm (antene sklopljene), 205 x 104 x 104 mm (antene aktivne) |
| 30 | Integrirana punjiva Lithium-Ion baterija |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo za stavke seta na period od minimalno 3 godine |  |
| Edukacija |  |
| Organizacija i provedba edukacija o korištenju uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |

| - Integrirani set staklene ploče i opreme za snimanje |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike uređaja |  |
| 1 | Visoko-kvalitetno arhitektonsko staklo rađeno prema ASTM C1048 standardu; staklo mora biti bez imperfekcija i bez internih ogrebotina koje su rezultat proizvodnje (tzv. Unmarred glass) |
| 2 | Dijagonala dostupne površine za pisanje minimalno 45“ |
| 3 | Integrirana kamera s funkcijom obrtanja slike, PTZ (pan, tilt, zoom) funkcionalnošću, kvalitetom snimanja u 4K rezoluciji. |
| 4 | Integrirano mikrofon koji je sposoban izolirati glas i utišati pozadinske zvukove. |
| 5 | Interno integrirano osvjetljenje podesive jačine |
| 6 | Integrirana ručka u okviru s kojom se osigurava prenosivost ploče |
| 7 | Uključen paket markera u minimalno četiri (4) boje te krpa/spužva za brisanje stakla. |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo za stavke seta na period od minimalno 3 godine |  |
| Edukacija |  |
| Organizacija i provedba edukacija o korištenju uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |

| - Zaslon s funkcijom dodira s OPS računalom za kolaborativni rad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |  |
| Naziv modela: |  |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |  |
| Tehničke karakteristike uređaja |  |  |
| 1 | Zaslon | Vidljiva dijagonala zaslona min. 55" |
| 2 | Osvjetljenje | Osvjetljenje min. 350cd/m2 ugrađenim okvirom za dodir |
| 3 | Kontrast | Tipični kontrast min. 3500:1 |
| 4 | Kut gledanja min | Kut gledanja min. 178:178 |
| 5 | Odziv | Odziv max. 8 ms |
| 6 | Životni vijek panela | Min. životni vijek panela: 30.000 sati |
| 7 | VESA nosač | Kompatibilnost s VESA standardnom nosača, nosač mora imati mogućnost vertikalnog podizanja/spuštanja zaslona od minimalno 500mm (funkcija podizanja / spuštanja zaslona može biti električna ili mehanička). Nosač mora biti fiksni podni s dodatnom mogućnosti učvršćivanja u min. 2 točke na zid. |
| 8 | Napajanje | Napajanje AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| 9 | Priključni kabeli | - Pripadajući strujni kabel min. dužine 2m - HDMI kabel standarda 2.0 Tip-A (M) na Tip-A (M) min. dužine 2m - USB kabel za funkcionalnost dodira min. dužine 2m (s klijentske strane Tip-A, s druge kompatibilan s ponuđenim zaslonom s funkcijom dodira) |
| 10 | Rad uređaja | Uređaj predviđen za kontinuirani rad u režimu 16/7 (sati/dana tjedno) |
| 11 | Standardi | Uređaj mora biti usklađen sa RoHS, WEEE i CE direktivama |
| 12 | Dijagonala dodirne površine | Veličina dijagonale identična vidljivoj dijagonali zaslona |
| 13 | Prednje staklo | Prednje staklo: Anti glare, kaljeno, maksimalne debljine 5mm |
| 14 | Tehnologija dodira | Tehnologija dodira: ugrađen okvir, IR ili PCAP ili In-Glass |
| 15 | Preciznost i responzivnost dodira | Preciznost dodira: +/- 2mm preko 90% površine ili bolje. Responzivnost na dodir minimalno 6.5ms |
| 16 | Jamstvo | Jamstvo: uključeno jamstvo minimalno 3 godine |
| 17 | Razlučivost zaslona | Razlučivost zaslona: Minimalno 3840x2160@60Hz |
| 18 | Vrsta panela | Vrsta panela 60 Hz Direct-LED ili jednakovrijedan |
| 19 | Priključci (HDMI izlazni) | Minimalno 1x HDMI 2.0 Tip-A izlazni priključak |
| 20 | Priključci (HDMI ulazni) | Minimalno 2x HDMI 2.0 Tip-A ulazni priključak |
| 21 | Priključci (Mreža) | Minimalno 1x RJ45 |
| 22 | Priključci (Audio) | Minimalno 1x 3,5mm Audio izlaz |
| 23 | OPS utor | Minimalno 1x OPS utor |
| 24 | Priključci (USB) | Minimalno 3x USB 2.0 Tip-A priključaka |
| 25 | Priključci (USB) | Minimalno 1x USB Tip-C |
| 26 | Integrirani zvučnici | Integrirani zvučnik: min. 10W +10W |
| 27 | Daljinski upravljač | Daljinski upravljač sa uključenim baterijama i/ili upravljanje putem gumba na kućištu uređaja i/ili upravljanje putem zaslona. |
| 28 | Usluga montaže | Uključena usluga montaže, fiksni zidni nosači, montažni pribor i sav potrošni materijal na lokaciji korisnika prema opisu isporuke i usluga u dokumentaciji za nadmetanje |
| 29 | Broj dodira na ekranu | Broj istovremeno podržanih dodira na ekranu: 4 dodira |
| 30 | Način dodira na ekranu | Podržava dodir rukom ili olovkom |
| OPS računalo za ugradnju u zaslon s funkcijom dodira |  |  |
| Tehničke karakteristike uređaja |  |  |
| 30 | Način dodira na ekranu | Podržava dodir rukom ili olovkom |
| 31 | OPS računalo | Kompatibilno s nuđenim zaslonom osjetljivim na dodir |
| 32 | Procesor | Procesor: Rezultat u Passmark mjernom testiranju procesora (https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) najmanje: 335 |
| 33 | Sigurnost | Integrirani sigurnosni čip prema standardu TPM min. 1.2 |
| 34 | Sigurnost | BIOS/UEFI administracijska lozinka, lozinka za čvrsti disk |
| 35 | Sigurnost | Ako je potreban aktivacijski ključ operativnog sustava je trajno pohranjen u BIOS-u |
| 36 | Napajanje | Napajanje: Preko JAE OPS konektora |
| 37 | Kućište | Kućište: Open Pluggable Specification (OPS) računalo |
| 38 | Dodatna oprema | 1x 2m CAT5 Ethernet RJ45 kabel |
| 39 | Standardi | Uređaj mora biti usklađen sa sljedećim direktivama: RoHS, WEEE, CE |
| 40 | Jamstvo | Jamstvo: uključeno jamstvo 3 godine |
| 41 | Memorija (utori) | 2 memorijska utora od kojih jedan mora biti slobodan |
| 42 | Zvuk | Zvuk: integrirani HD audio |
| 43 | Grafički podsustav | Integrirani HD grafički podsustav s podrškom za 3840x2160@60Hz razlučivost |
| 44 | Mreža | Mrežno sučelje: RJ-45, 1 Gbps Ethernet |
| 45 | Mreža | Bežična mreža standarda, 802.11a/b/g/n/ac wireless |
| 46 | Priključci (USB) | Min. 3x USB 2.0 Tip-A priključaka |
| 47 | Priključci (audio) | Minimalno 1x 3,5mm priključak za slušalice i mikrofon (prihvaća se kombinirani priključak ili odvojeni priključci) |
| 48 | Priključci (HDMI) | Minimalno 1x HDMI 1.4 Tip-A izlazni priključak |
| 49 | Oprema | Tipkovnica: Bežična tipkovnica s integriranim touchpadom s podrškom za više dodira |
| 50 | Memorija | Memorija: min. 2.5 GB DDR4 s mogućnošću proširenja do min. 16 GB, min. |
| 51 | Pohrana | Tvrdi disk ili SSD: min. 5 GB |
| 52 | Operativni sustav | - Instalirana aktualna verzija licence 64 bitnog operativnog sustava s trajnim pravom korištenja - Ugrađena podrška za grafičko korisničko sučelje, uz podržano korištenje mišem, tipkovnicom i dodirom (ako to podržava hardver računala) - Ugrađena podrška za korištenje aplikacija sa i bez Internet veze - Ugrađena podrška za korištenje više aplikacija u usporednim prozorima - Ugrađena mogućnost instalacije softvera bez korištenja trgovine aplikacija - Podrška za instalaciju različitih Internet preglednika - Ugrađena podrška za udaljenu administraciju koristeći grafičko sučelje (Remote Desktop) - Ugrađena mogućnost vraćanja operativnog sustava u početno stanje - Ugrađena podrška za korištenje korisničkih računa za više korisnika sa onemogućenom instalacijom aplikacija i pristupu datotekama drugih korisnika - Ugrađena podrška za enkripciju korisničkih podataka - Podržana prijava korisnika u sustav putem tekstualnih zaporki i PIN broja - Ugrađena podrška za više korisničkih profila na istom računalu - Ugrađena podrška za direktan ispis na printere spojene kroz USB ili mrežno sučelje bez spajanja operativnog sustava na Internet - Ugrađena podrška za spajanje uređaja za rad korisnika sa posebnim potrebama - Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje operativnog sustava na najnoviju verziju operativnog sustava - Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje upravljačkih programa komponenata prijenosnog računala za aktualni operativni sustav (uključujući BIOS i firmware računala) - Ugrađena podrška za bežični pristup vanjskim uređajima, npr. bežičnim ekranima ili pisačima - Osigurana podrška operativnog sustava putem nadogradnji i rješavanja kritičnih sigurnosnih problema - Ugrađena anti-virusna zaštita i zaštita od zlonamjernog softvera - Mogućnost prilagodbe inicijalno isporučenog operativnog sustava za ponuđena računala (npr. inicijalno postavljenih aplikacija i konfiguracijskih postavki operativnog sustava) |
| Aplikacija s trajnom licencom koja omogućava funkcionalnost bijele ploče |  |  |
| 53 | Aplikacija | Aplikacija mora sadržavati minimalno navedene funkcionalnosti: · Funkcionalnost crtanja s određivanjem debljine markera · Funkcionalnost crtanja objekata/oblika · Funkcionalnost brisanja · Funkcionalnost upravljanja objektima (pomicanje, uvećavanje/smanjivanje, brisanje) · Mogućnost pisanja teksta · Funkcionalnost korištenja vanjskih slikovnih datoteka · Funkcionalnost poništavanja (eng. Undo) · Funkcionalnost vraćanja poništenog (eng. Redo) · Funkcionalnost snimanja sadržaja (lekcije) · Funkcionalnost promjene pozadine |
| 54 | Jezik sučelja | Jezik sučelja: Hrvatski |
| 55 | Licenca | Uključena trajna licenca za aplikaciju koja omogućava funkciju bijele ploče |
| Jamstvo |  |  |
| Uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |  |  |
| Edukacija |  |  |
| Uključena edukacija o korištenju uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |  |

| - Monitor |  |
| --- | --- |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Opće karakteristike |  |
| 1 | Dijagonala zaslona: Minimalno 27“ |
| 2 | Razlučivost: Minimalno 3840x2160@60Hz |
| 3 | Vrsta panela: 60 Hz LED ili jednakovrijedan pri omjeru 16:9 |
| 4 | Osvježavanje: Maksimalno 5ms |
| 5 | Osvjetljenje: Minimalno 350cd/m2 |
| 6 | Tipični kontrast: Minimalno 1000:1 |
| 7 | Kut gledanja: Minimalno 178°/178° |
| 8 | Minimalno 1x USB 3.2 Gen1 Type-C s s prijenosom napajanja (min. Power Delivery 65W), prijenosom audio/video signala (Display Port) i podataka (USB Upstream) |
| 9 | Minimalno 2x HDMI 2.0 Tip-A ulazni priključak |
| 10 | Minimalno 1x DisplayPort 1.2 ulaz |
| 11 | Minimalno 4x USB 3.2 Gen1 Downstream |
| 12 | Minimalni 1x Audio Out 3.5 mm |
| 13 | Napajanje AC 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| 14 | Integrirani zvučnik: min. 2 x 2 W |
| 15 | Stalak: Podešavanje po visini do minimalno 150mm |
|  | Podešavanje nagiba (Tilt) i zakretanja (Swivel) |
|  | Pivot okretanje |
| 16 | Slika u slici (PIP) i slika do slike (PBP) |
| 17 | Priključni kabeli: |
|  | Pripadajući strujni kabel |
|  | HDMI kabel standarda 2.0 Tip-A (M) na Tip-A (M) min. dužine 1,5m |
|  | USB-C kabel min. dužine 1m |
| 18 | Uređaj mora biti usklađen s direktivama: RoHS, WEEE, CE i posjedovati oznaku EPEAT Bronze ili jednakovrijednu oznaku alata procjene utjecaja na okoliš |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |  |

| - Set od dva zvučnika |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Opće informacije |  |
| Set sadrži dva zvučnika, te pripadajuću opremu za korištenje, napajanje, pripadajuće aplikacije i programska rješenja. |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike zvučnika |  |
| 1 | 2-obsežni aktivni studijski monitori |
| 2 | Raspon frekvencija minimalno 70 Hz – 20 kHz |
| 3 | Veličina LF 3”-5” |
| 4 | Veličina HF 0,5” do 1” |
| 5 | Snaga minimalno 38W |
| 6 | Ulazni priključci Bluetooth, 3,5 mm priključak, RCA |
| 7 | Izlazni priključci 3,5 mm priključak za slušalice |
| 8 | Težina Maksimalno 6 kg |
| 9 | Napajanje Uključeno napajanje |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo za stavke seta na period od minimalno 3 godine |  |

| - Set projektora i projektorskog platna |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Opće informacije |  |
| Set sadrži projektor i projektorsko platno te pripadajuću opremu za korištenje, napajanje, pripadajuće aplikacije i programska rješenja. |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike projektora |  |
| 1 | Raspon slike koju projektor emitira od minimalno 30” do 350” |
| 2 | Udaljenost projiciranja od minimalno 1,5 metara |
| 3 | Omjer slike 16:10 |
| 4 | Razlučivost minimalno HD Ready |
| 5 | Ugrađen zvučnik |
| 6 | Uključeno ispravljanje u slučaju trapezoidne slike |
| 7 | Automatsko pretraživanje izvora signala |
| 8 | Priključci minimalno 1x USB 2.0-A, 1x USB 2.0, 1x VGA ulaz, 1x HDMI ulaz, 1x Kompozitni ulaz, 1x Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), 1x Činč audio ulaz |
| 9 | Uključeno napajanje |
| 10 | Uključen stropni nosač i montaža uređaja |
| Karakteristike projektorskog platna |  |
| 11 | Minimalna dimenzija 200 x 200 cm |
| 12 | Mat bijela ili svijetlosiva tkanina bez pruga i bez uvijanja |
| 13 | Motor 100-240V |
| 14 | Uključen daljinski upravljač |
| 15 | Uključena montaža platna |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo za stavke seta na period od minimalno 3 godine |  |

| - Soundbar zvučnici |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike uređaja |  |  |
| 1 | Stereo zvučnici |  |
| 2 | Frekvencijski raspon: 100Hz do 20KHz |  |
| 3 | RMS: minimalno 10w |  |
| 4 | Mogućnost montaže na zid (uključen pribor za montažu) |  |
| 5 | Audio ulazi: minimalno 1x RJ45(podrška za PoE(802.3af)), 1x 3,5mm |  |
| 6 | Ugrađen Bluetooth |  |
| 7 | Maksimalne dimenzije(ŠxDxV): 600mm x 80mm x 100mm |  |
| Jamstvo |  |  |
| Uključeno jamstvo na period od minimalno 3 godine za uređaj |  |  |

| - Interaktivni ekran s funkcijom hologramskog prikaza |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| R.br. | Tražena specifikacija |
| Karakteristike projektora |  |
| 1 | Dijagonala ekrana za projekciju holograma minimalno 85" |
| 2 | Dimenzije kučišta minimalno 140x200cm (ŠxV) |
| 3 | Minimalno 2 80W Hi-Fi integrirana zvučnika |
| 4 | Tvornički predinstalirana posljednja inačica 64 bitnog operacijskog sustava s trajnim pravom korištenja |
| 5 | Ugrađen zvučnik |
| 6 | Interaktivni dodirni ekran s minimalno 10 istovremenih podržanih dodira na ekranu |
| 7 | Emitiranje u minimalmo 4k rezoluciji |
| 8 | Priključci minimalno 2x HDMI, USB Touch i Drive, 6.3mm priključak, priključak za LAN |
| 9 | Uključeno napajanje |
| 10 | Uključena dodatna oprema koja je potrebna za funkcioniranje interaktivnog ekrana (npr. daljinski upravljač) |
| Jamstvo |  |
| Uključeno jamstvo za stavke seta na period od minimalno 3 godine |  |
| Edukacija |  |
| Organizacija i provedba edukacija o korištenju uređaja kako je navedeno u poglavlju 4 |  |