- Isporuka opreme

Namještaj na lokacije pokaznih laboratorija treba biti isporučen od strane Ponuditelja, s pripadajućom dokumentacijom koja je navedena u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

Predmet nabave isporučivat će se sukcesivno, sukladno potrebama Naručitelja i u dogovoru s Naručiteljem.

Isporuka namještaja podrazumijeva:

- Osigurati izradu i postavljanje oznaka vidljivosti na svakoj navedenoj stavci opreme prema pravilima projekta

- Evidentirati i dokumentirati isporučenu opremu prema serijskom broju, količini, vrsti opreme i lokaciji u dogovoru s Naručiteljem

- Svaka stavka Troškovnika treba imati pripradajuću oznaku i naziv (traženu specifikaciju).

Pri isporuci i preuzimanju opreme nužna je prisutnost ovlaštenih predstavnika Naručitelja i ovlaštenih osoba Zainteresiranog gospodarskog subjekta.

- Jamstvo za ispravnost prodane stvari

Naručitelj i Ponuditelj će za uredno isporučen i montiran namještaj (za koji nisu utvrđeni vidljivi nedostaci) potpisati Primopredajni zapisnik za pojedinu lokaciju. Detalji za potpis Primopredajnog zapisnika su opisani u poglavlju Početak pružanja usluga i rok realizacije ugovora / rok isporuke robe. Od dana potpisa Primopredajnog zapisnika počinje teći jamstvo za ispravnost prodane stvari dostavljene na navedenoj lokaciji.

Isporučitelj za sve napravljene ili dobavljene elemente mora izdati jamstvo za ispravnost prodane stvari za ispravnost prodane stvari na materijal, rad i gotov proizvod u trajanju od najmanje 2 godine od dana potpisa Primopredajnog zapisnika. Jamstvo za ispravnost prodane stvari za ispravnost prodane stvari ne uključuje biljni materijal.

- Tehnička specifikacija predmeta nabave

|  | NAMJEŠTAJ I OPREMA |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Mjere navedene u opisima su: širina/dubina/visina, osim ako nije drugačije navedeno uz pojedinačnu stavku. Sve dimenzije za namještaj koji se izrađuje kontrolirati u naravi. Dimenzije za elemente koji se dobavljaju su načelne i moguća su odstupanja u linearnim dimenzijama do +/- 10 %. Navedena odstupanja dopuštena su prilikom montaže namještaja. |  |
| 1.1 | Sve plohe zadnjih stranica su od istovrsnog materijala i jednake debljine kao i bočne stranice. |  |
| 1.2 | Materijal za izradu namještaja je oplemenjena iverica - iveral minimalne debljine 18 mm, obložen melaminskom folijom, osim ako u stavci nije navedena druga debljina ili drugi materijal. Svi izloženi bridovi su kantirani ABS trakom debljine 2 mm, a neizloženi rubovi ABS trakom 0.5 mm, u boji osnovne plohe. Svi spojevi trebaju biti izvedeni precizno bez vidljivih odstupanja, sa nevidljivim spojnim elementima veće čvrstoće. Police unutar ormara su podesive po visini - stranice imaju rupe za postavu metalnih nosača za police. |  |
| 1.3 | Ako u stavci nije drugačije navedeno, osnovna boja ormara je bijela ~ kao RAL 9003. Police unutar ormara su bijele boje ~ kao RAL 9003. Tekstura iverala je narančina kora. RAL tonovi služe kao približna orijentacija prilikom odabira boje stvarnog materijala. |  |
| 1.4 | Oplemenjena iverica koja služi za izradu namještaja ili drugih proizvoda mora udovoljavati zahtjevima iz važećeg Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (NN 57/2015), a posebno zahtjevu o dopuštenoj količini slobodnog formaldehida, što je potrebno dokazati odgovarajućom Izjavom o sukladnosti sa zahtjevom o količini formaldehida. Ploče trebaju biti oznake E (Euroklass) 1 (max 8mg/100g suhe tvari). Izjava o sukladnosti dostavlja se prilikom isporuke predmeta nabave. |  |
| 1.5 | Ako u stavci nije drukčije navedeno, sav okov za otvaranje vratnih krila je od nehrđajućeg čelika, a mora imati mogućnost reguliranja u tri osi. Vratna krila se otvaraju bez ručica, pomoću tzv. potisnog magnetnog prihvatnika s mogućom regulacijom. Sva podnožja (sokli) sadrže naprave za niveliranje, koje se mogu regulirati iz unutrašnjosti ormara. |  |
| 1.6 | Sve ormare, ako nije drugačije navedeno, opremiti pričvrsnim bravicama prve klase sa vertikalnim zatvarajućim profilima i odgovarajućim dosjednicima na plohama ormara. |  |
| 1.7 | Isporučitelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu, istovar i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. U stavci, pored navedenog, je uključeno i čišćenje te odvoz ambalaže i smeća. |  |
| 1.8 | Odabrani izvođač je, za svaki od proizvoda koji se izrađuju, obavezan izraditi radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim proračunima, nacrtima i detaljima. Sve korekcije mjera potrebno je dokumentirati i dostaviti nove sheme namještaja i opreme koje Naručitelj mora potvrditi. Za sve proizvode koji se izrađuju ili dobavljaju gotovi potrebno je dostaviti na odobrenje naručitelju uzorke okova i ponuđenih materijala (metala, stakla, furnira, plastike) veličine 20 x 20 cm. |  |
| 1.9 | Obloženi "meki" dijelovi ormara izrađeni su od poliuretanske HR (hladno lijevane) pjene gustoće 50-60 kg/m3, rezane i ljepljene u željeni oblik, obložene tekstilnim materijalom. |  |
| 2.0 | Svi tekstilni materijali za presvlake i oblaganja moraju zadovoljavati klasu otpornosti na požar B1 prema normi HR DIN 4102 ili jednakovrijedno, što treba dokazati odgovarajućim certifikatom. Certifikat se dostavlja prilikom isporuke predmeta nabave. |  |
| 2.1 | Tkanine koje se koriste u proizvodnji ne smiju biti tretirane bojama koje sadrže spojeve koji mogu ugroziti ljudsko zdravlje. Isporučitelj treba prilikom isporuke predmeta nabave dostaviti certifikate kojima garantira ispunjenje navedenih kriterija. |  |
| 2.2 | Isporučitelj za sve napravljene ili dobavljene elemente mora izdati jamstvo za ispravnost prodane stvari za ispravnost prodane stvari na materijal, rad i gotov proizvod u trajanju od najmanje 24 mjeseci od dana potpisa Primopredajnog zapisnika. Jamstvo za ispravnost prodane stvari za ispravnost prodane stvari ne uključuje biljni materijal. |  |
| 2..3 | Mjesta isporuke su lokacije strateški regionalne raspoređene lokacije podijeljene prema regijama Republike Hrvatske. |  |

| ozn. | Tražene specifikacije |
| --- | --- |
| OR-1 | Ormar za pohranu stvari tip 1 |
|  | Količina: 10 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije Š120/D60/V220 |
| 1.4. | Ormar je trodjelni s policama. Veći dio trodjelnog ormara (širina (80 cm) sa zatvenim dvokrilinim vratima, se sastoji od jednog dijela s tri police, koje se mogu podesiti prema potrebi. Dodatni manji dio ormara (širina (40 cm) sa zatvorenim jednokrilnim vratima, se sastoji od 2 police podesive i donjeg dijela s tri ladice sa sustavom mekog zatvaranja koje imaju bravice za zaključavanje. Police trebaju podnijeti opterećenje od 30kg. Ormar je cijeli bijele boje. Ormar je opremljen niskim nožicama. Vratna krila se otvaraju bez ručica, pomoću tzv. potisnog magnetnog prihvatnika s mogućom regulacijom. |
| 1.5. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1-1.8 i 2.2 |
| 1.6. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.7. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| OR-2 | Ormar za pohranu stvari tip 2 |
|  | Količina: 10 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije 117/40/220 |
| 1.4. | Ormar je dvodjelni. Donji dio ormar je zatvoren prostor s dvokrilnim drvenim vratima s bravicom za zaključavanje sa svake strane dvokrilnih vrata. Ne sadrži police. Vrata su tamno sive mat boje. Gornji dio ormara je zatvoreni pleksiglas prostor s dvokrilnim pleksiglas vratima te sa pregradom pleksiglas u sredini gornjeg dijela ormara, s bravicom za zaključavanje na svakom krilu. Krovna rasvjeta (4 komada), na svakoj polovici po dvije lampice. Gornji dio ormara sadrži 4 police sa svake strane (ukupno 8 u gornjem dijelu ormara). Minimalna nosivost police je 30 kg. Ormar ima kotače s kočnicama (StopSafe), koji omogućuju pomicanje ormara, ali ima i opciju zaključavanja kotačića koji omogućuju fiskiranje na željenom mjestu. Kotači moraju biti izrađeni od čvrstog materijala koji će držati cijeli ormar stabilnim i prilikom pomicanja u slučaju kada je ormar prazan ili kada je popunjen. Zatvoreni dijelovi ormara moraju imati vrata pričvršćena ovjesnim okovima. Konačni odabir boja između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem. |
| 1.5. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1-1.8 i 2.2 |
| 1.6. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.7. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| REG-1 | Regal za teški teret |
|  | Količina: 20 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije 90/40/180 |
| 1.4. | Materijal: metal. Regal za teški teret, nosivost: 175 kg po polici. Opremljen s ukupno 5 polica, koje su podesive po visini. Materijal polica: ploča od drvene građe, obrađena i premazana prahom. Regali moraju imati mogućnost međusobnog spajanja. Boja: grafitno siva. |
| 1.5. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1-1.8 i 2.2 |
| 1.6. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.7. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| ST-1 | Trapezni preklopni radni stol |
|  | Količina: 30 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : dužina 160 cm, širina kraćih stranica 80 cm, visina 72 cm. |
| 1.4. | Gornja ploča je trapeznog oblika, duže stranice 160 cm i tri kraće stranice od 80 cm, svi uglovi moraju biti zaobljeni u radijusu od 2 cm. Takav oblik gornje ploče - trapez od tri istostranična trokuta stranice 80 cm - omogućava da se stolovi mogu postavljati u razne konfiguracije. Gornja ploča je od iverala s melaminskom folijom debljine 25 mm, s rubnom ABS trakom debljine 2 mm, boja bijela (RAL 9003 ) |
| 1.5. | Postolje se sastoji od dvije noge naopakog T oblika s 4 dupla rotirajuća kotača s kočnicom (opcija StopSafe koji omogućuje da stol stabilizira i kotači da ostanu u mjestu), mekana za tvrde podloge. S vanjske strane svake noge varena je zatvorena zaobljena metalna kuka za vješanje školske torbe, minimalne nosivosti 10 kg i oblikovana bez oštrih rubova, završna obrada jednaka obradi postolja. Noge su za ploču pričvršćene preko okvira i mehanizma koji omogućava podizanje ploče u vertikalni položaj (zaokretanje za 90°). Za dodatnu stabilizaciju stola vertikalne noge treba povezati horizontalnim metalnim profilom. Postolje je od čeličnog lima, lakirano u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) |
| 1.6. | Nosivost min 100 kg + težina ploče stola. |
| 1.7. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2. |
| 1.8. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.9. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| ST-2 | Visoki stol |
|  | Količina: 6 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : širina 80 cm, duljina 180 cm, visina 105 cm. |
| 1.4. | Gornja ploča 80x180 cm, od Eurolight ploče debljine 38 mm, s rubnom ABS trakom debljine 2 mm |
| 1.5. | Nosiva baza na 2 metalne T naopake noge visine 101 cm, plastificirane u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) te povezane plastificiranom metalnom konzolom, Ø 50 mm, s podnim postoljem 65 cm, debljine 30-35 mm, s podlogom od filca. Mogućnost provođenja kabela kroz konzolu te vrat noge. Na gornjoj strani metalnih nogu se nalazi element za pričvršćenje gornje ploče vijcima. |
| 1.6. | Nosivost min 100 kg + težina ploče stola. |
| 1.7. | Boja ploče - bijela |
| 1.8. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2. |
| 1.9. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.10. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| ST-3 | Stol tip 3 |
|  | Količina: 14 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : širina 80 cm, duljina 160 cm, visina 95 cm. |
| 1.4. | Radna ploča 80x160 cm, od Eurolight ploče debljine 38 mm, s rubnom ABS trakom debljine 2 mm |
| 1.5. | Nosiva baza na 2 metalne naopake noge "T", plastificirane u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) te povezane plastificiranom metalnom konzolom, visine 91 cm od Ø 50 mm, s podnim postoljem dužine 59 cm, debljine 30-35 mm. Mogućnost provođenja kabela kroz konzolu te vrat noge. Visina stola može se nivelirati pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. Na gornjoj strani metalnim nogu se nalazi element za pričvršćenje gornje ploče vijcima. |
| 1.6. | Nosivost min 100 kg + težina ploče stola. |
| 1.7. | Boja ploče - bijela |
| 1.8. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2. |
| 1.9. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.10. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| ST-4 | Elektropodizni radni stol |
|  | Količina: 5 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : širina 60 cm, duljina 120 cm, visina u rasponu od 58-123 cm. |
| 1.4. | Elektropodizni stol dim. 120x60 cm, rubovi pod pravim kutem, 90°. Mogućnost podešavanja visine u rasponu od min. 58-123cm. Metalna nosiva konstrukcija, T noga u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat). Neto težina mehanizma min. 32 kg. Ploča stola melaminskom folijom oplemenjena ploča iverica debljine min. 25mm. Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 mm u istom dekoru kao ploča stola. Brzina min. 38mm/s, sustav protiv sudaranja. Mogućnost memoriranja visine stola u min. 3 pozicije te prikaz visine stola na digitalnom display-om. |
| 1.5. | Nosivost podnožja do min. 120kg. |
| 1.6. | Boja ploče - bijela |
| 1.7. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2. |
| 1.8. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.9. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| LAD-1 | Ladičar |
|  | Količina: 5 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije: 43x55xh58 cm |
| 1.4. | Pokretna kazeta s 3 ladice i centralnim zaključavanjem. Korpus, strop i fronte kazete izrađeni od iverala debljine 18 mm. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom. Leđa kazete izrađena od lakiranog MDF-a debljine 4 mm. Ladice izrađene od iverala debljine 12 mm s podnicom od lakiranog MDF-a debljine 4 mm. Ručkice PVC lakirane u tamno sivu boju. |
| 1.5. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2. |
| 1.6. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.7. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| S-1 | Radni stolac s rukonaslonima na 4 noge s kotačićima, mogućnost slaganja po visini |
|  | Količina: 80 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : širina 57-60 cm, dubina 55-58 cm, visina 80-85 cm, visina sjedenja 40-45 cm, dubina sjedenja 46-48 cm. |
| 1.4. | Konstrukcija stolca je od svinutih čeličnih cijevi promjera min. 22mm, u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) i koje se mogu slagati po visini. Na nogicama su 4 rotirajuća kotačića za tvrde ili meke podloge, s opcijom zaključavanja kotačića (StopSafe). Rukonasloni izrađeni od crnog polipropilena. Naslon i sjedalo imaju podlogu od poliamida obloženu poliuretanskom HR (hladno lijevanom) pjenom. Debljina naslona min. 15 mm, debljina sjedišta min. 20 mm. |
| 1.5. | Presvlake su od tkanine od 100% poliestera, minimalne težine 320 gr/m2, s otpornošću na habanje od 100 000 ciklusa. |
| 1.6. | Nosivost stolca minimalno 100 kg. |
| 1.7. | Mogućnost slaganja po visini minimalno 3 kom |
| 1.8. | Stolac mora biti dobavljen kao gotov proizvod određenog proizvođača. Potrebno je u ponudi priložiti fotografiju. |
| 1.9. | Tkanina za presvlake je u 5 boja : šafran žuta, jarko crvena narančasta, biserno zelena, modro plava, tamno siva. Konačni odabir boja između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem. |
| 1.10. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7, 1.8.-2.2. |
| 1.11. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| S-2 | Visoki barski stolac bez rukonaslona, na 2 noge |
|  | Količina: 8 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : širina 58-60 cm, dubina 53-55 cm, visina 100-110 cm, visina sjedenja 72-74 cm, dubina sjedenja 43-45 cm. |
| 1.4. | Konstrukcija stolca je od svinutih čeličnih cijevi promjera min 11mm, završna obrada kromiranjem ili lakiranjem u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) . Baza stolca od dva para spojenih nogu učvršćenih za školjku sjedala. Noge su povezane bočno i sprijeda horizontalnom šipkom, što služi kao oslonac pri sjedenju. Završne stope s filcom za tvrde podloge. Sjedalo i naslon su izvedeni u jednom komadu. Podloga od poliamida obložena je poliuretanskom HR (hladno lijevanom) pjenom gustoće 35 kg/m3 i presvučena tekstilom. |
| 1.5. | Presvlake su od tkanine od 100% poliestera, minimalne težine 250 gr/m2, s otpornošću na habanje od 80 000 ciklusa. |
| 1.6. | Nosivost stolca minimalno 100 kg. |
| 1.7. | Stolac mora biti dobavljen kao gotov proizvod određenog proizvođača. Potrebno je u ponudi priložiti fotografiju. |
| 1.8. | Tkanina za presvlake je u 4 boje: šafran žuta, jarko crvena narančasta, biserno zelena, modro plava. Konačni odabir boja između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem. |
| 1.9. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7, 1.8.-2.2. |
| 1.10. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.11. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| S-3 | Sklopiva stolica |
|  | Količina: 40 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije: širina: 47cm; visina:79cm;dubina:53cm |
| 1.4. | Sklopiva stolica koja je izrađena od kvalitetnog lakiranog čelika te sjedišta od 100% poliestera. S četiri nogice; okrugla cijev s završne stopama za tvrde podloge. |
| 1.5. | Stolac mora biti dobavljen kao gotov proizvod određenog proizvođača. Potrebno je u ponudi priložiti fotografiju. |
| 1.6. | Nosivost stolca minimalno 100 kg. |
| 1.7. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 1.8.- 2.2. |
| 1.8. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.9. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| S-4 | Stolica tip 4 |
|  | Količina: 5 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije: širina naslona za leđa: 52 cm; dubina sjedećeg dijela: 53 cm; visina podesiva: 115-122 cm, rukohvati s obje strane |
| 1.4. | Uredska fotelja sa sjedalom i naslonom u crnoj mreži, s metalnom peterokrakom bazom i rukonaslonima; Kotači za mekane podove koji se mogu zaključati po potrebi. Podešavanje visine sjedala, podešavanje tenzije, podešavanje nagiba sjedala i naslona – tilt mehanizam, podešavanje lumbalne potpore. Masa stolice: 14 kg |
| 1.5. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2. |
| 1.6. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.7. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| KAU | Kauč |
|  | Količina: 4 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije trosjeda: Visina naslona za ruke: 72 cm; Širina naslona za ruke: 17 cm; Dubina: 93 cm; Visina prostora ispod namještaja: 20 cm; Visina naslona za leđa: 70 cm; Visina uključujući jastuke za leđa: 82 cm; Dubina sjedišta: 61 cm; Visina sjedišta: 47 cm; Širina sjedišta: 198 cm; Širina: 231 cm; Širina: 231 cm; dubina 93 cm; visina 70-75 cm; visina sjedenja 45 cm; dubina sjedenja 48-50 cm |
| 1.4. | Trosjed s rukonaslonima ima unutarnju strukturu od drvenih elemenata obloženih poliuretanskom HR (hladno lijevanom) pjenom gustoće 50-60 kg/m3, debljine 10 cm. Postavljen je na 4 noge od čeličnih profila 40x40 mm, visine 13, crne boje. Jastuk naslona z leđa: PU pjena 25kg/m3; viskoro elastična PU pjene (hladna pjena) 40 kg/m3; |
| 1.5. | Nosivost trosjeda min 300 kg. |
| 1.6. | Presvlake trosjeda su od tkanine od 71% pamuka, 21% poliestersko vlakno, 8% viskozno vlakno/umjetna svila; s otpornošću na habanje od 100 000 ciklusa.Presvlaka trosjeda ne mora imati mogućnost skidanja. |
| 1.7. | Tkanina za presvlake je u tamno sivoj boji. Konačni odabir boja između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem. |
| 1.8. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.7.-2.2. |
| 1.9. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.10. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| PL-1 | Bijela ploča |
|  | Količina: 8 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : širina 100 cm, visina 83 cm, debljina 20 mm. |
| 1.4. | Ploča je izvedena od metalnog lima presvučenog bijelim emajlom, magentiziranog i obojanog, u aluminijskom okviru s plastičnim uglovima. Ploča treba imati nosače za postavljanje na zid i policu za odlaganje flomastera i brisača ploče. Površina ploče mora biti otporna na ogrebotine. Uz ploču je potrebno isporučiti i magnetizirani brisač ploče i set markera za pisanje po bijeloj ploči. |
| 1.5. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0. i 1.7 |
| 1.6. | Ploča treba imati nosače za postavljanje na zid . |
| 1.7. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.8. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| KIŠ | Stalak za kišobrane |
|  | Količina: 8 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : Ø 25 cm, visine 50-60 cm. |
| 1.4. | Vanjska posuda od akrilatne mat plastike, unutarnja posuda od plastike, koja se mora moći izvaditi. |
| 1.5. | Boja vanjske posude tamno siva mat. Konačni odabir boje između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem. |
| 1.6. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2. |
| 1.7. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.8. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| SAT | Zidni sat |
|  | Količina: 4 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : Ø 40-50 cm. |
| 1.4. | Zidni sat na baterije, uključen set baterija. Izgled klasičan s brojkama i kazaljkama. Okvir od natur aluminija, sat prekriven staklom. |
| 1.5. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2. |
| 1.6. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.7. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| V - 1 | Vješalica |
|  | Količina: 16 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Samostojeća uredska vješalica s okruglim dnom koji osigurava stabilnost. Uredska vješalica s metalnom konstrukcijom u tamno sivoj varijanti s minimalno 8 kuka za vješanje. Minimalna visina 170 cm. |
| 1.6. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2. |
| 1.7. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.8. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe. |
| ŽAR | Žardinjera sa biljkama |
|  | Količina: 6 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije : Ø 40-60 cm, visina 70-90 cm. |
| 1.4. | Vanjska posuda valjkastog konusnog oblilka od akrilatne mat plastike. Unutarnja posuda od plastike, koja se mora moći izvaditi. Uključivo zemlju i sadnju biljaka pogodnih za unutarnji prostor. |
| 1.5. | Boja vanjske posude - tamno siva. Konačni odabir boje između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem. |
| 1.6. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7 i 2.2. |
| 1.7. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.8. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| KOLI - 1 | Kolica za premještanje opreme |
|  | Količina: 8 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
|  | Dimenzije: Duljina: 91cm, širina: 61 cm; podešavanje po visini: 87 - 105 cm. Materijal: čelik; nosiva sila: 300 kilograma. |
| 1.3. | Transportna preklopna kolica za transport teških predmeta. Oprema: podesiva teleskopska drška, zaustavna kočnica, integrirane transportne ušice za transport, šest fiksnih prstenova pomoću kojih se može fiksirati teret. Protuklizna podloga. Površina za odlaganje tereta prekrivena je protukliznom gumom, a podesivi upravljač je presvučen mekanim materijalom. Točkovi: gume s polipropilenskim naplatcima promjera 5". |
| 1.4. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.5. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| KOLI - 2 | Kolica za sitan inventar |
|  | Količina: 4 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Dimenzije: visina sa kotačima: 106,5 cm, širina: 106,5 cm; dužina: 45,5 cm; težina: 34,3 kg (sa kutijama); materijal: čelik, boja: srebrna. |
| 1.4. | Multinamjenska ladica sustav kolica sa pladnjem za organizaciju i skladištenje sitnog inventara, koja se sigurno mogu premještati po prostoriji. Ručke trebaju biti dovoljno visoke da ne zahtjevaju saginjanje kako bi se gurala kolica i nemaju oštri rub ili kut. Gornja površina mora biti dovoljno čvrsta za odlaganje opreme. Točkovi za mogućnošću zaključvanja (StopSafe) radi sigrnosti i stabilnosti. Ladice su izrađene od polipropilena, u boji šljiva ljubičasta. Kolica trebaju sadržati 16 plitkih ladica te 4 duboke dimenzije. Ladice dolaze u dvije dimenzije: 1. plitke dimenzije: visina: 75 mm, širina: 312, te dubina: 427 mm; težina: 0,66kg. Kapacitet 7L, nosivost: 5kg. 2. duboka dimenzije: visina: 150mm; širina: 312mm te dubina 427mm; težina: 0,92kg; kapacitet: 13,5L, nosivost: 5kg |
| 1.5. | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2. |
| 1.6. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.7. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| STUP-1 | Stup s utičnicama |
|  | Količina: 80 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
| 1.3. | Prenosivi/mobilni stup s utičnicama 230V/16A, koji uključuje USB 2400mA s minimalno dva USB utora, punjač i zaštitu od prenapona. s minimalno 6 utičnica. Duljine kabla minimalno 3 metra. S prekidačem. |
| 1.4. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.5. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| KUT-1 | Kutija za skladištenje |
|  | Količina: 20 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
|  | Dimenzije: duljina: 55cm; širina: 39cm; visina 43cm |
| 1.3. | Prozirna plastična kutija. Zapremnina od oko 47L. Kutije se mogu slagati jedna na drugu. Sadrži poklopac koji u potpunosti prekriva kutiju i može se sigurno kutija zatvoriti. |
| 1.4. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.5. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |
| SVJ | Podna svjetiljka |
|  | Količina: 8 |
| 1.1. | Naziv proizvođača: |
| 1.2. | Naziv modela: |
|  | Dimenzije: širina: 22cm; visina: 120 cm; dubina: 71 cm |
| 1.3. | Prenosiva metalna LED podna svjetiljka s fleksibilnom nogom, s prekidačem boje svjetla na tri razine s ugrađenim prigušivačem (dimmerom) na dodir i uključenom LED žaruljom od minimalno 24W. Lampa ima na dnu postolje koje omogućuje stabilnost same svjetiljke. Osigurati dvije zamjenske LED žarulje propisane jačine. Boja: Bijela boja |
| 1.4. | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. |
| 1.5. | Jamstvo za ispravnost prodane stvari u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe |