- Isporuka opreme

Oprema na lokaciju pokaznog laboratorija treba biti isporučena od strane Ponuditelja, s pripadajućom dokumentacijom koja je navedena u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

Pri isporuci i preuzimanju opreme nužna je prisutnost ovlaštenih predstavnika Naručitelja i ovlaštenih osoba Ponuditelja.

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj treba jamčiti ispravnost rada sustava u trajanju minimalno 3 godine nakon primopredaje sustava. Ponuditelj za vrijeme trajanja jamstva mora Naručitelju omogućiti preuzimanja aktualnih verzija softvera isporučene opreme obuhvaćene ovim postupkom Nabave s ciljem otklanjanja nedostataka u funkcioniranju opreme i sustava te sigurnosnih ranjivosti.

- Edukacija

Ponuditelj treba provesti edukaciju operativnih osoba Naručitelja kako bi se omogućilo efikasno korištenje i upravljanje sustavom.

Edukacija uključuje:

- minimalno trodnevnu edukaciju za do 3 polaznika Naručitelja u ovlaštenom trening centru proizvođača za svako ponuđeno rješenje.

Minimalni sadržaj edukacije:

- Upravljanje i konfiguracija vatrozida

- Upravljanje i konfiguracija mrežnih preklopnika

- Administracija sustava

Edukacija mora biti provedena na hrvatskom ili engleskom jeziku, uključiti potrebnu teoretsku edukaciju i praktične vježbe.

- Tehnička specifikacija predmeta nabave

1. Vatrozidni sustav

Naziv proizvođača:

Naziv modela:

Obavezne tehničke karakteristike

| R. br. | Tražena specifikacija |
| --- | --- |
| Opće karakteristike |  |
| 1. | - Vatrozid nove generacije (eng. Next Generation (NG) Firewall) |
| Veličina |  |
| 2. | - Ukupna maksimalna raspoloživa visina za smještaj vatrozidnog sustava i eventualno potrebne dodatne komunikacijske opreme u komunikacijskom ormaru Naručitelja iznosi 2U - Sva oprema mora biti ugradiva u komunikacijski ormar širine 19“ |
| Karakteristike |  |
| 3. | - Otkrivanje i prevencija zlonamjernih mrežnih aktivnosti - IPS (Intrusion Prevention System) - Minimalna propusnost vatrozida pri IPS inspekciji prometa: 5 Gbps - Broj podržanih istovremenih konekcija kroz vatrozid: minimalno 5.000.000 - Propusnost NGFW: 5 Gbps - Propusnost u Threat protection modu: 1 Gbps - IMIX propusnost: 15 Gbps - Mogućnost rada u active/standby, active/active modu za minimalno 2 uređaja - Sve komponente sustava moraju podržavati IPv4 i IPv6 protokole za sve ugrađene funkcionalnosti sigurnosne zaštite - Podrška za primjenu politika temeljenih na korisnicima definiranim na imeničkom servisu - Mogućnost provjere DNS prometa te detekcije manipulacija istim - Napredna zaštita od zlonamjernog sofvera (eng. malware) uključujući zero-day napade s detekcijom anomalija, a koja omogućava: - kontinuiranu analizu datoteka i prometa s ciljem detekcije i sprječavanje zlonamjernih datoteka - mogućnost provjere sadržaja unutar arhiviranih i komprimiranih datoteka bez dodatne kriptografske zaštite (ZIP, RAR, 7Z, gzip, cab i sl.) - praćenje malwarea i mrežne komunikacije/aktivnosti - detekcija i blokiranje pokušaja exploita - Vidljivost i kontrola do sloja aplikacija - Minimalno jednu od sljedećih funkcionalnosti upravljanja tokovima prometa: - korelacija reputacije mrežnog prometa sa izvorišta ili do odredišta putem globalnih servisa - blokiranje i filtriranje prometa putem sigurnosnih kategorija izvorišta ili odredišta - blokiranje i filtriranje prometa ovisno o geolokaciji izvorišta ili odredišta - Mogućnost podrške filtriranja HTTP prometa koji prolazi kroz uređaj na temelju URL-a, domene, hostnamea i dijela URL-a.(vidjeti obrazloženje termina „mogućnost podrške”) - Podrška za SSL/TLS dekripciju i IPS inspekciju uz minimalnu propusnost 2 Gbps - Sve funkcionalne komponente ponuđenog rješenja moraju imati mogućnost slanja dnevničkih zapisa minimalno u syslog formatu na udaljene sustave, uz zadržavanje lokalnih dnevničkih zapisa - Integrirana SSD pohrana, minimalno 240GB |
| Komunikacijska sučelja i priključivanje |  |
| 4. | - Minimalno 12 Ethernet sučelja minimalne brzine 1 Gbps za spajanje vatrozida redundantnim vezama do dva nezavisna mrežna preklopnika, ukupnom brzinom veza jednakom ili većom od minimalne propusnosti ponuđenog vatrozida - Minimalno jedno integrirano i dedicirano upravljačko sučelje minimalne brzine 1 Gbps Naručitelj na mrežnoj opremi raspolaže s 1Gbit RJ45 konekcijama. Obaveza Dobavljača je da isporuči opremu i priključne kabele potrebne za međusobno spajanje isporučene opreme na mrežu Naručitelja. |
| Upravljanje |  |
| 5. | - Ukoliko rješenje sadrži zasebnu upravljačku komponentu ista može biti isporučena u obliku zasebnog uređaja (eng. appliance) ili u obliku virtualnog poslužitelja - u slučaju isporuke virtualnog poslužitelja isti mora podržavati KVM hipervizor (Proxmox/OpenStack). - U slučaju ostalih hipervizora (VMware, HyperV, CitrixXen, …) Dobavljač treba osigurati cjelovito rješenje i podršku za ponuđeni hipervizor tokom zahtijevanog trajanja jamstvenog roka. - Upravljački sustav za upravljanje mora centralno upravljati svim vatroizdnim funkcionalnostima oba vatrozidna sustava - Podrška za grafički prikaz (dashboard) detektiranog incidenta, uz automatsku analizu i prikaz malicioznosti objekata (IP adresa, domena…) koji su u vezi s incidentom - Svi elementi upravljanja moraju biti realizirani na isporučenoj opremi na lokaciji Naručitelja ili na postojećoj opremi Naručitelja u DC - Potrebne upravljačke komponente sustava koje se nalaze na isporučenoj vatrozidnoj opremi moraju biti redundantne na razini svake lokacije isporuke. |
| Napajanje |  |
| 6. | - Redundatno AC napajanje 220-240V, 50/60 Hz za sve hardverske komponente sustava - Kablovi za napajanja s priključcima c19 |
| Količina / licence |  |
| 7. | - Broj vatrozidnih uređaja u sustavu: minimalno 2 - Sve potrebe pretplate (eng. subscriptions) i licence za funkcioniranje sustava traženih karakteristika potrebno je isporučiti na period od minimalno 3 godine od datuma primopredaje sustava |

Termin „mogućnost podrške” podrazumijeva da uređaj obavezno mora moći podržati proširenje do tražene funkcionalnosti na istom isporučenom hardveru, u obliku dodatne softverske licence ili ugradnje modula u postojećem kućištu.

Navedene tražene propusnosti vatrozida odnose se na svaki pojedinačni ponuđeni vatrozidni uređaj.

2. Aktivna mrežna oprema

Naziv proizvođača:

Naziv modela:

Obavezne tehničke karakteristike

| R. br. | Tražena specifikacija |
| --- | --- |
| Opće karakteristike |  |
| 1. | - Mrežni preklopnik s 48 priključaka |
| Veličina |  |
| 2. | - Ukupna maksimalna raspoloživa visina za smještaj pojedinačnog preklopnika u komunikacijskom ormaru Naručitelja iznosi 1U - Sva oprema mora biti ugradiva u komunikacijski ormar širine 19“ |
| Karakteristike |  |
| 3. | - Switching kapacitet: 200 Gbps - Podrška za minimalno 256 simultanih VLAN id-a - Podrška za zrcaljenje prometa na drugom portu (traffic mirroring) |
| Komunikacijska sučelja i priključivanje |  |
| 4. | - Minimalno 48 Ethernet sučelja minimalne brzine 1 Gbps - Podrška za PoE za minimalno 24 uređaja (PoE standard 802.3af, 802.3at) - Uređaj mora podržavati PoE na svim portovima |
| Upravljanje |  |
| 5. | - Upravljanje uređajem mora biti omogućeno minimalno putem komandno-linijskog sučelja (CLI) |
| Napajanje |  |
| 6. | - Redundatno AC napajanje 220-240V, 50/60 Hz za sve hardverske komponente sustava - Kablovi za napajanja s priključcima c19 |
| Količina / licence |  |
| 7. | - Broj uređaja u sustavu: minimalno 2 - Sve potrebe pretplate (eng. subscriptions) i licence za funkcioniranje sustava traženih karakteristika potrebno je isporučiti na period od minimalno 3 godine od datuma primopredaje sustava |

3. Poslužitelj

Naziv proizvođača:

Naziv modela:

Obavezne tehničke karakteristike

| R. br. | Tražena specifikacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesor |  |  |  |
| 1. | - Minimalno jedan po poslužitelju, min. 2,45 GHz brzine, 32 jezgre, 128MB L3 predmemorije, maksimalna potrošnja 280W, podrška za NUMA i višeprocesorske konfiguracije |  |  |
| OS |  |  |  |
| 2. | - Windows Server 2022 Standard (licence moraju pokriti sve jezgre ponuđenog poslužitelja) |  |  |
| Radna memorija |  |  |  |
| 3. | - Minimalno 512GB DDR4 3200 MHz RDIMM |  |  |
| Diskovi |  |  |  |
| 4. | - Minimalno 6x4TB SSD diska, mixed use |  |  |
| RAID |  |  |  |
| 5. | - Kontroler s minimalno 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 RAID nivoima, 4GB pričuvne memorije, 12G interno sučelje |  |  |
| Priključci |  |  |  |
| 6. | - Minimalno 4x1G Base-T sa uključenim kabelima - Minimalno 1 x 1 Gb/s dedicirani priključak za upravljanje |  |  |
| Upravljanje i nadzor poslužitelja |  |  |  |
| 7. | - Podrška za sučelje i standarde: IPMI 2.0, SNMP 3.0, Redfish REST API - Uređaj koristi digitalno potpisani firmver u svrhu zaštite - Uključena mogućnost virtualne konzole i pristup virtualnoj konzoli pomoću HTML 5 sučelja. - Uključena mogućnost virtualnog medija, virtualnih diskova - Dojava upozorenja putem elektroničke pošte, upozorenje u slučaju kraja životnog vijeka SSD ili NVME diska (eng. wear-out) - Prediktivna analiza kvara na idućim komponentama: procesor, memorija, diskovi - Automatska nadogradnja firmvera - Podržano sigurnosno brisanje sadržaja svih diskova uključujući i NVMe diskove |  |  |
| GPU |  |  |  |
| 8. | - 1 kom. Nvidia RTX 4090, 24GB GDDR6X, memory interface 384-bit, GPU clock 2.61GHz |  |  |
| Napajanje |  |  |  |
| 9. | - 2 napajanja Titanium klase (1+1 redundancija) - Uz uređaj je potrebno isporučiti 2x EU strujne kabele - EPEAT Bronze klasa uređaja |  |  |
| Podržani operativni sustavi |  |  |  |
| 10. | - Red Hat Enterprise Linux, Vmware ESXi 8.0, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Linux, Debian, Cent OS, Windows Server 2022 |  |  |
| Tip kućišta |  |  |  |
| 11. | - Visine najviše 2U za ugradnju u poslužiteljski ormar - Pribor za ugradnju u poslužiteljski ormar s uključenim kablovima za mrežno povezivanje |  |  |
| Jamstveni rok |  |  |  |
| 12. | - Ponuđeni poslužitelj treba uključivati hardversku i softversku podršku od strane proizvođača opreme u trajanju od 3 godine. Informacija o jamstvu mora biti vidljiva na stranicama proizvođača |  |  |

4. Neprekidno napajanje

Naziv proizvođača:

Naziv modela:

Obavezne tehničke karakteristike

| R. br. | Tražena specifikacija |
| --- | --- |
| Izlazna snaga |  |
| 1. | - 2.7KW / 3.0kVA |
| Visina |  |
| 2. | - Visine najviše 2U za ugradnju u poslužiteljski ormar Pribor za ugradnju u poslužiteljski ormar s uključenim kablovima za mrežno povezivanje |
| Nominalni izlaz |  |
| 3. | - 230V |
| Priključci |  |
| 4. 4. 444. |  | - Minimalno 1 x 1 Gb/s dedicirani priključak za udaljeno upravljanje - Minimalno 8x IEC 320 C13 - Minimalno 1x IEC 320 C19 |
| Karakteristike |  |  |
| 5. |  | - Automatsko pokretanje priključenih uređaja nakon povratka linijskog napona - Automatski self-test - Upozorenje o problemu s baterijom - Mogućnost hladnog starta - Regulacija frekvencije i napona - Mogućnost zamjene baterija bez isključivanja uređaja (hot-swap) - Mogućnost udaljenog gašenja i paljenja pojedinih strujnih izlaza - Prediktivna najava kvara baterije ili drugih komponenti - Uključen softver za upravljanje mrežno povezanim UPS uređajima istog proizvođača |
| Jamstveni rok |  |  |
| 6. |  | - Ponuđeni poslužitelj treba uključivati hardversku i softversku podršku od strane proizvođača opreme u trajanju od 3 godine. Informacija o jamstvu mora biti vidljiva na stranicama proizvođača |

5. Poslužiteljski ormar

Naziv proizvođača:

Naziv modela:

Obavezne tehničke karakteristike

| R. br. | Tražena specifikacija |
| --- | --- |
| Visina |  |
| 1. | - 42U |
| Sukladnost |  |
| 2. | - Fiksna mjesta za montažu 19“ poslužiteljske opreme (sukladnost s IEC 297-3) - Uzemljenje sukladno VDE 0100 T540 ili DIN EN 62368 - Zaštita IP20 |
| Karakteristike |  |
| 3. | - Perforirana prednja i stražnja vrata - 19“ vodilice s prednje i stražnje strane za poslužiteljsku opremu - Mogućnost postavljanja standardizirane mrežne opreme - Bočne stranice s mogućnošću uklanjanja |
| Jamstveni rok |  |  |
| 4. |  | - Ponuđeni ormar treba imati podršku od strane proizvođača opreme u trajanju od 3 godine. Informacija o jamstvu mora biti vidljiva na stranicama proizvođača |
| Dodatni zahtjevi |  |  |
| 5. |  | - PDU s mogućnošću mrežnog nadzora i inteligentnog upravljanja kompatibilan s ponuđenim poslužiteljskim ormarom, minimalni broj strujnih priključnica 14x IEC 320 C13 |