- Isporuka opreme

Oprema na lokaciju pokaznog laboratorija treba biti isporučena od strane Ponuditelja, s pripadajućom dokumentacijom koja je navedena u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

Uz dobavu i isporuku navedene opreme na lokaciju laboratorija, ponuditelj dužan je osigurati sljedeće:

- Opremu raspakirati i postaviti na radna mjesta;

- Postaviti konfiguraciju potrebnu za funkcioniranje uređaja (administrativne ovlasti, VPN postavke);

- Ukoliko je potrebno, podesiti dodatnu potrebnu konfiguraciju;

- Provjeriti ispravnost tražene konfiguracije i funkcionalnost postavljene opreme;

- Evidentirati i dokumentirati isporučenu opremu prema serijskom broju, količini, vrsti opreme i lokaciji u dogovoru s Naručiteljem;

- Osigurati izradu i postavljanje oznaka vidljivosti na svakoj navedenoj stavci opreme prema pravilima projekta;

- Osigurati skup edukacija i korisničke upute za sve vrste isporučenih uređaja.

Pri isporuci i preuzimanju opreme nužna je prisutnost ovlaštenih predstavnika Naručitelja i ovlaštenih osoba Ponuditelja.

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Sva oprema nabavljena u sklopu ove nabave mora imati uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok iznosi minimalno 3 godina. Jamstvo se ne odnosi na bateriju prijenosnog računala i na miša za koje Naručitelj traži jamstvo u trajanju od minimalno 12 mjeseci.

Ponuditelj za vrijeme trajanja jamstva mora Naručitelju omogućiti i preuzimanja aktualnih verzija softvera isporučene opreme obuhvaćene ovim postupkom nabave s ciljem otklanjanja nedostataka u funkcioniranju opreme i sustava te sigurnosnih ranjivosti.

- Tehnička podrška

Ponuditelj je obavezan pružiti Naručitelju sljedeće usluge tehničke podrške:

- Osigurati prijem prijave problema, kvar ili drugog nedostatka putem telefona, elektronske pošte, web stranice sustava za prijavu problema;

- Osigurati rješavanje problema putem telefona, elektronske pošte ili putem baze znanja na web stranicama sustava za prijavu problema;

- Prema potrebi osigurati rješavanje problema i putem izlaska ovlaštenog tehničara na lokaciju laboratorija.

Ukoliko problem, kvar ili drugi nedostatak nije u mogućnosti otkloniti na lokaciji laboratorija, odabrani Ponuditelj će robu o svome trošku odvesti u ovlašteni servis i popravljeno vratiti iz servisa na lokaciju inicijalne isporuke.

Tehničku podršku Ponuditelja mora biti omogućena za prijavu problema i kvarova radnim danima u Republici Hrvatskoj (ponedjeljak–petak, osim blagdana i državnih praznika) od 8 h do 20 h, s odzivom od 2 sata od trenutka prijave.

- Edukacija

Po završenoj dostavi i pružanju svih traženih usluga vezanih uz isporuku opreme, Ponuditelj je obavezan provesti sljedeće aktivnosti:

- organizacije i provedbe edukacije i/ ili demonstracije Naručitelju i ostalim korisnicima prema zahtjevu Naručitelja za isporučenu opremu putem radionica uživo na lokacijama laboratorija

- izrade pisanih uputa

Cilj provedbe navedenih aktivnosti je upoznavanje s tehničkim mogućnostima i funkcionalnostima isporučene opreme.

Organizacija i provedba edukacije i/ili demonstracije Naručitelja i ostalih korisnika, izrade uputa za korisnike i infografika, odvijat će se u nekoliko faza u skladu s fazama opremanja pojedinih laboratorija i prema vrsti opreme.

Naručitelj mora odobriti sav izrađeni sadržaj koji se odnosi na:

- Aktivnosti organizacije i provedbe edukacije i/ili demonstracija putem radionice uživo (1 radionica uživo)

- Aktivnosti izrade pisanih i video uputa te infografika za Naručitelja i ostale korisnike prema zahtjevu Naručitelja

- Tehnička specifikacija predmeta nabave

| - Interaktivni zaslon s funkcijom dodira |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| Opće karakteristike uređaja |  |
| 1 | Vidljiva dijagonala zaslona min. 85" |
| 2 | Razlučivost: Minimalno 3840x2160@60Hz |
| 3 | Vrsta panela 60 Hz Direct-LED ili jednakovrijedan |
| 4 | Osvjetljenje min. 350cd/m2 s ugrađenim okvirom za dodir |
| 5 | Tipični kontrast min. 1200:1 |
| 6 | Kut gledanja min. 178:178 |
| 7 | Odziv max. 8 ms |
| 8 | Uređaj predviđen za kontinuirani rad u režimu 16/7 (sati/dana tjedno) |
| 9 | Uređaj mora biti usklađen sa RoHS, WEEE i CE direktivama |
| Priključci |  |
| 10 | Minimalno 1x HDMI 2.0 Tip-A izlazni priključak |
| 11 | Minimalno 2x HDMI 2.0 Tip-A ulazni priključak |
| 12 | Minimalno 1x RJ45 |
| 13 | Minimalno 1x 3,5mm Audio izlaz |
| 14 | Minimalno 1x OPS (Open Pluggable Specification) utor za računalo |
| 15 | Minimalno 3x USB 2.0 Tip-A priključaka |
| 16 | Minimalno 1x USB 3.0 Gen 1 Tip-C s prijenosom napajanja ( Power Delivery) i prijenosom audio/video signala (DisplayPort over USB-C) |
| Ostalo |  |
| 17 | Min. životni vijek panela: 50.000 sati |
| 18 | Kompatibilnost s VESA standardnom nosača |
| 19 | Uključeni nosači za montažu na zid |
| 20 | Napajanje minimalno. AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| 21 | Integrirani zvučnik: min. 15W +15W |
| 22 | Priključni kabeli: - Pripadajući strujni kabel min. dužine 2m - HDMI kabel standarda 2.0 Tip-A (M) na Tip-A (M) min. dužine 2m - USB kabel za funkcionalnost dodira min. dužine 2m (s klijentske strane Tip-A, s druge kompatibilan s ponuđenim zaslonom s funkcijom dodira) |
| 23 | Daljinski upravljač sa uključenim baterijama i/ili upravljanje putem gumba na kućištu uređaja i/ili upravljanje putem zaslona. |
| Opće karakteristike funkcije dodira |  |
| 24 | Veličina dijagonale identična vidljivoj dijagonali zaslona |
| 25 | Prednje staklo: Anti glare, kaljeno, maksimalne debljine 5mm |
| 26 | Tehnologija dodira: ugrađen okvir, IR ili PCAP ili In-Glass |
| 27 | Preciznost dodira: +/- 2mm preko 90% površine ili bolje |
| 28 | Broj istovremeno podržanih dodira na ekranu: minimalno 10 dodira |
| 29 | Podržava dodir rukom, olovkom i rukavicama |
| Računalo ugrađeno u zaslon (SoC – eng.system on chip) |  |
| 30 | Operativni sustav minimalnih funkcionalnosti: - Ugrađena podrška za grafičko korisničko sučelje, uz podržano korištenje mišem, tipkovnicom i dodirom - Ugrađena podrška za korištenje aplikacija sa i bez Internet veze - Ugrađena podrška za korištenje više aplikacija (istovremeno pokrenute aplikacije i lako prebacivanje između njih) - Ugrađena podrška za instalaciju različitih Internet preglednika - Ugrađena mogućnost vraćanja operativnog sustava u početno stanje - Operativni sustav mora imati ugrađeno blokiranje neograničenog pristupa aplikacija podacima uređaja - Operativni sustav mora imati ugrađeno blokiranje izmjena na sustavu od strane neautoriziranih aplikacija -Podrška za instalaciju aplikacija sa vanjskih prijenosnih medija |
| 31 | Procesor: Minimalno 4 jezgre |
| 32 | Radna memorija: Minimalno 4GB |
| 33 | Disk: Minimalno 32GB eMMC ili SSD i mogućnost ugradnje microSD kartice kapaciteta do 1TB i/ili proširenje memorije putem USB priključka. |
| 34 | Povezivost: Minimalno 10/100 Mbit Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz |
| 35 | Aplikacija s trajnom licencom kompatibilna s računalom ugrađenim u zaslon (SoC) koja omogućava funkcionalnost bijele ploče. Aplikacija mora sadržavati minimalno navedene funckionalnosti: - Funkcionalnost crtanja s određivanjem debljine markera - Funkcionalnost crtanja objekata/oblika - Funkcionalnost brisanja - Funkcionalnost upravljanja objektima (pomicanje, uvećavanje/smanjivanje, brisanje) - Mogućnost pisanja teksta - Funkcionalnost korištenja vanjskih slikovnih datoteka - Funkcionalnost poništavanja (eng. Undo) - Funkcionalnost vraćanja poništenog (eng. Redo) - Funkcionalnost snimanja sadržaja - Funkcionalnost promjene pozadine |
| 36 | Internet pretraživač |
| 37 | Trgovina aplikacija |
| 38 | Pretraživač datoteka |
| OPS računalo za ugradnju u zaslon s funkcijom dodira |  |
| 39 | OPS računalo Kompatibilno s nuđenim zaslonom osjetljivim na dodir Kompatibilno s nuđenim zaslonom osjetljivim na dodir |
| 40 | Procesor: Rezultat u Passmark mjernom testiranju procesora (https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) najmanje: 17000 |
| 41 | Memorija: min. 8 GB DDR4 s mogućnošću proširenja do min. 32 GB |
| 42 | Tvrdi disk ili SSD: min. 250 GB |
| 43 | Zvuk: integrirani HD audio |
| 44 | Integrirani HD grafički podsustav s podrškom za 3840x2160@60Hz razlučivost |
| 45 | Mrežno sučelje: RJ-45, 1 Gbps Ethernet |
| 46 | Bežična mreža standarda, 802.11a/b/g/n/ac wireless |
| 47 | Min. 2x USB 3.1 Tip-A priključaka , 2x USB 2.0 Tip-A, 1x USB 3.1 Tip-C / Thunderbolt Minimalno 1x 3,5mm priključak za slušalice i mikrofon (prihvaća se kombinirani priključak ili odvojeni priključci) |
| 48 | Minimalno 1x HDMI 1.4 Tip-A izlazni priključak |
| 49 | Integrirani sigurnosni čip prema standardu TPM min. 2.0 |
| 50 | BIOS/UEFI administracijska lozinka, lozinka za čvrsti disk |
| 51 | Ako je potreban aktivacijski ključ operativnog sustava je trajno pohranjen u BIOS-u |
| 52 | Napajanje: Preko JAE OPS konektora |
| 53 | Kućište: Open Pluggable Specification (OPS) računalo |
| 54 | Tipkovnica: Bežična tipkovnica s integriranim touchpadom s podrškom za više dodira |
| 55 | Uređaj mora biti usklađen s direktivama RoHS, WEEE, CE |
| Operativni sustav za OPS računalo |  |
| 56 | Instalirana aktualna verzija licence 64 bitnog operativnog sustava s trajnim pravom korištenja |
| 57 | Ugrađena podrška za grafičko korisničko sučelje, uz podržano korištenje mišem, tipkovnicom i dodirom (ako to podržava hardver računala |
| 58 | Ugrađena podrška za korištenje aplikacija sa i bez Internet veze Ugrađena podrška za korištenje više aplikacija u usporednim prozorima |
| 59 | Ugrađena mogućnost instalacije softvera bez korištenja trgovine aplikacija |
| 60 | Podrška za instalaciju različitih Internet preglednika |
| 61 | Ugrađena podrška za udaljenu administraciju koristeći grafičko sučelje (Remote Desktop) |
| 62 | Ugrađena mogućnost vraćanja operativnog sustava u početno stanje |
| 63 | Ugrađena podrška za korištenje korisničkih računa za više korisnika sa onemogućenom instalacijom aplikacija i pristupu datotekama drugih korisnika |
| 64 | Ugrađena podrška za enkripciju korisničkih podataka |
| 65 | Podržana prijava korisnika u sustav putem tekstualnih zaporki i PIN broja |
| 66 | Ugrađena podrška za više korisničkih profila na istom računalu |
| 67 | Ugrađena podrška za direktan ispis na printere spojene kroz USB ili mrežno sučelje bez spajanja operativnog sustava na Internet |
| 68 | Ugrađena podrška za spajanje uređaja za rad korisnika sa posebnim potrebama |
| 69 | Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje operativnog sustava na najnoviju verziju operativnog sustava |
| 70 | Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje upravljačkih programa komponenata prijenosnog računala za aktualni operativni sustav (uključujući BIOS i firmware računala) |
| 71 | Ugrađena podrška za bežični pristup vanjskim uređajima, npr. bežičnim ekranima ili pisačima |
| 72 | Osigurana podrška operativnog sustava putem nadogradnji i rješavanja kritičnih sigurnosnih problema |
| 73 | Ugrađena anti-virusna zaštita i zaštita od zlonamjernog softvera |
| Jamstvo |  |
| 74 | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godina za uređaj i tražene aplikacije |

| - Kamera sa praćenjem govornika |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| Karakteristike uređaja |  |
| 1 | Minimalno 12x optički zoom |
| 2 | Mogućnost automatskog praćenja govornika/prezentera |
| 3 | Maksimalna rezolucija: minimalno 4K |
| 4 | PAN, TILT funkcija |
| 5 | Konektori: minimalno 1 x USB3.0 Type-B port 1 x USB2.0 Type-A port 1 x RJ45 1 x HDMI izlaz |
| 6 | Težina: maksimalno 3,5kg |
| 7 | Mogućnost montaže na zid(uključen pribor za montažu) |
| 8 | Napajanje |
| 9 | Daljinski upravljač |
| 10 | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |

| - Soundbar zvučnici |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| Karakteristike uređaja |  |
| 1 | Stereo zvučnici |
| 2 | Frekvencijski raspon: 100Hz do 20KHz |
| 3 | RMS: minimalno 10w |
| 4 | Mogućnost montaže na zid(uključen pribor za montažu) |
| 5 | Audio ulazi: minimalno 1x RJ45(podrška za PoE(802.3af)) 1x 3,5mm |
| 6 | Ugrađen Bluetooth |
| 7 | Maksimalne dimenzije(ŠxDxV): 600mm x 80mm x 100mm |
| 9 | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |

| - Stropni mikrofon |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| Karakteristike uređaja |  |
| 1 | Vrsta mikrofona: min 8-smjerni mikrofon |
| 2 | Frekvencijski raspon: 100Hz do 16KHz |
| 3 | Osjetljivost: minimalno od –40dB+-1dB pri 1KHz |
| 4 | Odnos signala i šuma: maksimalno 62dBA pri 1KHz |
| 5 | Osjetljivost na govor 360 stupnjeva |
| 6 | Mogućnost minimalno 6 povezanih jednakih uređaja u jedan sustav |
| 7 | Značajke zvuka: VAD (Voice Activity Detection) CNG (Comfort Noise Generator) AEC (Acoustic Echo Canceling |
| 8 | Povezivost: minimalno 1x RJ45(PoE) |
| 9 | Uključen teleskopski štap za montažu na strop |
| 10 | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |

| - Videokonferencijski procesor slike i zvuka |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| Karakteristike uređaja |  |
| 1 | Podrška za više kamera i mikrofona |
| 2 | Mogućnost audio i video procesiranja signala |
| 3 | Mogućnost spajanja kamere(stavka 2), soundbar zvučnika (stavka 3) i stropnog Mikrofona(stavka 4) |
| 4 | Povezivost minimalno: • 2 x USB-A Port • 1 x USB-B Port • 1 x Codec Port • 6 x RJ-45 • 1 x RCA ulaz/izlaz • 1 x 6.3mm ulaz • 1 x 6.3mm izlaz |
| 5 | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |

| - Stolno računalo (All-In-One) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |  |
| Naziv modela: |  |  |
| Redni broj |  | Ponuđena specifikacija |
| Opće karakteristike uređaja |  |  |
| 1 | Procesor | Rezultat u Passmark (verzija 10) mjernom testiranju procesora sa tvorničkim postavkama BIOS/UEFI (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) najmanje: 21000 |
| 2 | Radna memorija (RAM) | Radna memorija (RAM): Minimalno 32GB DDR4 3200 Mhz; proširivo do 64GB DDR4, |
| 3 | Disk | Disk: Minimalno 256 GB PCIe NVMe SSD i minimalno 1 TB HDD, brzine okretanja diska 7200 rpm Ugrađeni čitač SD ili microSD kartica |
| 4 | Zaslon | Zaslon: dijagonala raspona min. 23.8” rezolucije min. FHD min. 1920x1080, svjetlina: min. 250 niti, |
| 5 | Grafička kartica | Integrirani min. FHD grafički podsustav |
| 6 | Tipkovnica i miš | Bežična tipkovnica i miš s hrvatskim grafemima |
| 7 | Zvučni podsustav | Ugrađeni zvučni podsustav i ugrađeni stereo zvučnici |
| 8 | Kamera | Integrirana HD kamera; min. 720p; sigurnosni poklopac ili mehanizam izvlačenja iz kućišta |
| Komunikacija |  |  |
| 9 | Mreža | Mreža: Ugrađeni 10/100/1000 Mbps Ethernet priključak Ugrađeni WiFi: min. 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 + 5 GHz |
| Priključci i proširenja |  |  |
| 10 | Bočne strane | Min. 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C; 1x audio ulaz/izlaz (prihvatljiv je odvojeni i kombinirani priključak) |
| 11 | Stražnja strana | Min. 2x USB 3.2 Gen 2 Tip-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Tip-A; RJ45; 1x Display Port 1.4 izlaz; 1x HDMI ulaz; 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C s prijenosom audio/video signala (Display Port over USB-C) |
| Sigurnost |  |  |
| 12 |  | Integrirani (hardverski) sigurnosni čip |
| 13 |  | Utor za sigurnosni lokot |
| 14 |  | Senzor otvaranja kućišta |
| 15 |  | Ako je potreban, aktivacijski ključ operacijskog sustava je trajno pohranjen u BIOS-u |
| Kućište i napajanje |  |  |
| 16 | Tip kućišta | Tip kućišta: Sve-u-jedan (All-In-One); stalak koji podržava podešavanje po visini, nagibu (tilt) i zakretanje (Swivel) |
| 17 | Napajanje | Napajanje AC 110 - 240 V, 50/60 Hz. Ugrađeno ili vanjski adapter. |
| Ostalo |  |  |
| 18 | Standardi opreme | Uređaj mora biti usklađen s direktivama: RoHS, WEEE, CE i EPEAT Bronze ili jednakovrijednim alatom procjene utjecaja na okoliš |
| Operativni sustav |  |  |
| 19 |  | Tvornički predinstalirana posljednja inačica 64 bitnog operacijskog sustava s trajnim pravom korištenja |
| 20 |  | Ugrađena podrška za grafičko korisničko sučelje, uz podržano korištenje mišem, tipkovnicom i dodirom (ako to podržava hardver računala) |
| 21 |  | Ugrađena podrška za korištenje aplikacija sa i bez Internet veze |
| 22 |  | Ugrađena podrška za korištenje više aplikacija u usporednim prozorima |
| 23 |  | Ugrađena podrška za instalaciju različitih Internet preglednika |
| 24 |  | Ugrađena podrška za udaljenu administraciju koristeći grafičko sučelje (Remote Desktop) |
| 25 |  | Ugrađena mogućnost vraćanja operativnog sustava u početno stanje |
| 26 |  | Ugrađena podrška za korištenje korisničkih računa za više korisnika sa onemogućenom instalacijom aplikacija i pristupu datotekama drugih korisnika |
| 27 |  | Podrška (opcionalno) za autentifikaciju korisnika koristeći LDAP protokol i Active Directory |
| 28 |  | Ugrađena podrška za enkripciju korisničkih podataka |
| 29 |  | Ugrađena podrška za prijavu korisnika u sustav putem tekstualnih zaporki i PIN broja |
| 30 |  | Ugrađena podrška za više korisničkih profila na istom računalu |
| 31 |  | Ugrađena podrška za direktan ispis na printere spojene kroz USB ili mrežno sučelje bez spajanja operativnog sustava na Internet |
| 32 |  | Ugrađena podrška za spajanje uređaja za rad korisnika sa posebnim potrebama |
| 33 |  | Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje operativnog sustava na najnoviju verziju operativnog sustava |
| 34 |  | Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje upravljačkih programa komponenata prijenosnog računala za aktualni operativni sustav |
| 35 |  | Ugrađena podrška za bežični pristup vanjskim uređajima, npr. bežičnim ekranima ili pisačima |
| 36 |  | Osigurana podrška operativnog sustava putem nadogradnji i rješavanja kritičnih sigurnosnih problema |
| 37 |  | Ugrađena anti-virusna zaštita i zaštita od zlonamjernog softvera |
| 38 |  | Podrška prilagodbe inicijalno operativnog sustava za ponuđena računala po korisniku (postavke i dostupne aplikacije) |
| Jamstvo |  |  |
| 39 | Trajanje jamstva | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj |

| - Prezentacijski zaslon |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| Opće karakteristike uređaja |  |
| 1 | Vidljiva dijagonala zaslona min. 85” |
| 2 | Razlučivost: Minimalno 3840x2160@60Hz |
| 3 | Vrsta panela 60 Hz Direct-LED ili jednakovrijedan |
| 4 | Osvjetljenje min. 400cd/m2 |
| 5 | Tipični kontrast min. 1200:1 |
| 6 | Kut gledanja min. 178:178 |
| 7 | Odziv max. 9,5 ms |
| 8 | Uređaj predviđen za kontinuirani rad u režimu 16/7 (sati/dana tjedno) |
| 9 | Uređaj mora biti usklađen sa RoHS, WEEE i CE direktivama |
| Priključci |  |
| 10 | Minimalno 2x HDMI 2.0 Tip-A ulazni priključak |
| 12 | Minimalno 1x RJ45 |
| 13 | Minimalno 1x 3,5mm Audio izlaz |
| 15 | Minimalno 2x USB 2.0 Tip-A priključaka |
| Ostalo |  |
| 17 | Min. životni vijek panela: 50.000 sati |
| 18 | Kompatibilnost s VESA standardnom nosača |
| 19 | Napajanje AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| 20 | Integrirani zvučnik: min. 10W +10W |
| 22 | Daljinski upravljač sa uključenim baterijama i/ili upravljanje putem gumba na kućištu uređaja |
| 23 | Uključena usluga montaže i zidni nosač |
| Jamstvo |  |
| 24 | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godine za uređaj i tražene aplikacije |

| - Usluga montaže, popratni materijal, instalacija i edukacija |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| Karakteristike uređaja |  |
| 1 | Popratni materijal za spajanje svih komponenti |
| 2 | Instalacija i povezivanje svih komponenti i puštanje sustava u pogon |
| 3 | Edukacija o korištenju |

| 9. Kamera |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| 1 | Tip: Prijenosna video kamera |
| 2 | Senzor slike: minimalno 1“ CMOS/ MOS Senzor ili 3CMOS |
| 3 | Efektivna razlučivost senzora: Minimalno 8.29 Megapiksela (3840 x 2160) |
| 4 | Minimalna osvjetljenost (Illumination): 1.8 Lux pri brzini zatvarača 1/30s ili bolje |
| 5 | Podešavanje osjetljivosti (gain): automatski i ručno |
| 6 | Balans bijele boje: Automatski i ručni min. raspona 2000-15000K |
| 7 | Brzina zatvarača: Minimalno 1/6 do 1/2000s |
| 8 | ND filtar: Ugrađeni, min. 1/4, 1/16 i 1/64 |
| 9 | Objektiv: Minimalno 15x optički zoom; žarišna duljina minimalnog raspona 25-375mm (+/- 10%) u 35mm formatu Maksimalni otvor objektiva: min. f2.8 do f4.5 Kontrola otvora objektiva: automatska i ručna |
| 10 | Izoštravanje: Ručno i automatsko (kontinuirano). |
| 11 | Ugrađena optička stabilizacija slike |
| 12 | Ugrađeni zaslon min. dijagonale 3,5“ i razlučivosti 2,5 mil. točaka |
| 13 | Ugrađeno elektroničko tražilo min. dijagonale 0,35“ i razlučivosti 1,5mil. točaka s podešavanjem dioptrije |
| 14 | Medij za pohranu: min. 2x utor za memorijske kartice |
| 15 | Podržani video kodeci: H.264, HEVC |
| 16 | Podržana 10 bitna dubina boja |
| 17 | Podržani protokoli: min. RTSP, RTP |
| 18 | Podržane interne razlučivosti snimanja minimalno: 3840x2160: 59,94/50/29,97/25/23,98p 1920x1080: 59,94/50/29,97/25/23,98p 1280x720: 59,94/50p |
| 19 | Podržano izlazne rezolucije za HDMI minimalno: 3840x2160: 59,94/50/29,97/25/23,98p 1920x1080: 59,94/50/29,97/25/23,98p 1280x720: 59,94/50p |
| 20 | Podržane izlazne rezolucije za IP minimalno: |
|  | 1920x1080: 50fps |
| 21 | Zvuk: ručna i automatska kontrola regulacije zvuka |
| 22 | Mikrofon: Ugrađeni; 2x 3-pinski XLR priključka s fantomskim napajanjem |
| 23 | Slušalice: 3,5mm izlaz za slušalice |
| 24 | Min 1x HDMI izlaz pune veličine (Tip-A) |
| 25 | Min 1x RJ-45 (prihvatljiv i USB na Etnernet adapter ukoliko ga kamera podržava) |
| 26 | Napajanje: Li-ion baterija min. kapaciteta 3000 mAh; uključen AC adapter |
| 27 | Uključeno sjenilo objektiva |
| 28 | Uključen HDMI kabel (Tip-A) od min. 5m |
| 29 | Uključene dvije memorijske kartice min. kapaciteta 256GB (moraju podržavati maksimalu razlučivost snimanja) |
| 30 | Uključene zatvorene dinamičke studijske (around the ear) frekvencijskog raspona min. 15-20000 Hz i kabla duljine 3m |
| 31 | Maskimalna težina 2,5 kg s baterijom, sjenilom, drškom |
| 32 | Uključeno jamstvo dobavljača: minimalno 3 godine |

| 10. Stalak za kameru |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| 1 | Težina stativa s glavom: maksimalno 4 kg |
| 2 | Ostvariva visina: 170 cm |
| 3 | Duljina zatvorenog stativa: najviše 70 cm |
| 4 | Nosivost: 4 kg |
| 5 | Noge u tri sekcije |
| 6 | Materijal stativa: aluminij |
| 7 | Video glava stativa s podešavanjem fluidnosti za tilt pomak od min +90° do -60° |
| 8 | Uključena troba za prenošenje |
| 9 | Uključeno jamstvo dobavljača: minimalno 3 godine |

| 11. Adapter za povezivanje računala i kamere |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| 1 | Minimalno 1x HDMI ulaz |
| 2 | Minimalno 1 izlaz USB Tip-C (Thunderbolt 3) ili USB 3.0 Tip-A |
| 3 | Podržane razlučivosti: 3840x2160: 30/29,97/25/24/23,98p 1920x1080: 59,94/50/30/29,97/25/24/23,98p 1280x720: 59,94/50p |
| 4 | Podrška za Windows, Linux, and MacOS operativne sustave |
| 5 | Uključeno napajanje ukoliko se ne napaja preko USB priključka |
| 6 | Uključeno jamstvo dobavljača: minimalno 3 godine |

| 12. Prijenosno računalo |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| 1 | Procesor: Rezultat u Passmark (verzija 10) mjernom testiranju procesora sa tvorničkim postavkama BIOS/UEFI (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) najmanje: 26500 |
| 2 | Radna memorija (RAM): Memorija: min. 32 GB DDR5; proširivo do 64 GB DDR5, |
| 3 | Disk: Uređaj za pohranu: PCIe NVMe SSD min. 1TB |
| 4 | Zaslon: dijagonala raspona min. 15,6” rezolucije min. FHD min. 1920x1080, svjetlina: min. 400 niti, kontrast: min. 1000:1, kut vidljivosti (horizontalno/vertikalno): min. 160/160 stupnjeva |
| 5 | Kamera: Integrirana min. 1x HD kamera (prednja) rezolucije minimalno 720p |
| 6 | Grafička kartica: Minimalni uvjeti: - Diskretna grafička kartica - Rezultat u Passmark - Direct Compute (Operations/Second) mjernom testiranju grafičkih kartica (https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html): minimalno 4500 - Memorija grafičke kartice minimalno 8 GB GDDR6 - Hardverska podrška za Ray Tracing |
| 7 | Ugrađeni zvučni podsustav i ugrađeni stereo zvučnici |
| Komunikacija |  |
| 8 | Mreža: Integrirani WiFi: min. 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 + 5 GHz; integrirani gigabit Ethernet putem RJ45 priključka |
| Priključci i proširenja |  |
| 9 | Minimalno 2x USB 3.1 Gen 1 Tip-A priključak |
| 10 | Minimalno 1x RJ45 |
| 11 | Minimalno 1x Thunderbolt 4 USB Tip-C priključak s prijenosom napajanja (Power Delivery) i prijenosom audio/video signala (Display Port) |
| 12 | Minimalno 1x HDMI 2.0 Tip-A izlazni priključak |
| 13 | Minimalno 1x 3,5mm priključak za slušalice i mikrofon (odvojeni ili kombinirani) |
| 14 | Dedicirani priključak za napajanje ili dodatni Thunderbolt 4 USB Tip-C priključak s prijenosom napajanja (Power Delivery) i prijenosom audio/video signala (Display Port) |
| Sigurnost |  |
| 15 | Integrirani (hardverski) sigurnosni čip |
| 16 | Ako je potreban, aktivacijski ključ operacijskog sustava je trajno pohranjen u BIOS-u |
| Otpornost |  |
| 17 | Sukladno MIL-STD810 testovima za: - visoku temperaturu - nisku temperaturu - vlagu - vibracije - pad |
| Baterija i napajanje |  |
| 18 | Baterija od minimalno 80Whr dizajniranog kapaciteta (Kapacitet vidljiv putem operativnog sustava) i 6 ćelija |
|  | Vanjski adapter za napajanje (korištenje mrežnog napona 220 V, izmjenično 50-60 Hz) |
| Operativni sustav |  |
| 19 | Tvornički predinstalirana posljednja inačica 64 bitnog operacijskog sustava s trajnim pravom korištenja |
| 20 | Ugrađena podrška za grafičko korisničko sučelje, uz podržano korištenje mišem, tipkovnicom i dodirom (ako to podržava hardver računala) |
| 21 | Ugrađena podrška za korištenje aplikacija sa i bez Internet veze |
| 22 | Ugrađena podrška za korištenje više aplikacija u usporednim prozorima |
| 23 | Ugrađena podrška za instalaciju različitih Internet preglednika |
| 24 | Ugrađena podrška za udaljenu administraciju koristeći grafičko sučelje (Remote Desktop) |
| 25 | Ugrađena mogućnost vraćanja operativnog sustava u početno stanje |
| 26 | Ugrađena podrška za korištenje korisničkih računa za više korisnika sa onemogućenom instalacijom aplikacija i pristupu datotekama drugih korisnika |
| 27 | Podrška (opcionalno) za autentifikaciju korisnika koristeći LDAP protokol i Active Directory |
| 28 | Ugrađena podrška za enkripciju korisničkih podataka |
| 29 | Ugrađena podrška za prijavu korisnika u sustav putem tekstualnih zaporki i PIN broja |
| 30 | Ugrađena podrška za više korisničkih profila na istom računalu |
| 31 | Ugrađena podrška za direktan ispis na printere spojene kroz USB ili mrežno sučelje bez spajanja operativnog sustava na Internet |
| 32 | Ugrađena podrška za spajanje uređaja za rad korisnika sa posebnim potrebama |
| 33 | Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje operativnog sustava na najnoviju verziju operativnog sustava |
| 34 | Ugrađena podrška za automatsko ažuriranje upravljačkih programa komponenata prijenosnog računala za aktualni operativni sustav |
| 35 | Ugrađena podrška za bežični pristup vanjskim uređajima, npr. bežičnim ekranima ili pisačima |
| 36 | Osigurana podrška operativnog sustava putem nadogradnji i rješavanja kritičnih sigurnosnih problema |
| 37 | Ugrađena anti-virusna zaštita i zaštita od zlonamjernog softvera |
| 38 | Podrška prilagodbe inicijalno operativnog sustava za ponuđena računala po korisniku (postavke i dostupne aplikacije) |
| Ostalo |  |
| 39 | Masa: maks. do 2,5 kg |
| 40 | Uređaj mora biti usklađen s direktivama: RoHS, WEEE, CE i EPEAT Bronze ili jednakovrijednim alatom procjene utjecaja na okoliš |
| Jamstvo |  |
| 41 | Uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godina za uređaj |

| 13. Bežićni sustav s lavalier mikrofonom |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| 1 | Dvokanalni digitalni bežični mikrofonski sustav s jednim prijemnikom i dva odašiljača s ugrađenim mikrofonima |
| 2 | Raspon radne frekvencije: 2,4Ghz sustav (2400-2483,5 MHz) |
| 3 | Prijemnik posjeduje 3,5mm audio izlaz |
| 4 | Odašiljači posjeduju 3,5mm audio ulaz |
| 5 | Prijemnik posjeduje ugrađeni zaslon za kontrolu |
| 6 | Odašiljači i prijemnik posjeduju punjivu li-ion ili li-poly bateriju s min. autonomijom od 5 sati rada |
| 7 | Domet min. 100m |
| 8 | Ugrađeni mikrofoni posjeduju frekvencijski raspon od minimalno 50Hz-20KHz |
| 9 | Uključena 2 kom lavalier mikrofon (bubica) frekvencijskog raspona min 40-20000 Hz |
| 10 | Maksimalna težina odašiljača 40g |
|  | Maksimalna težina odašiljača 40g |
| 11 | Uključen adapter za punjenje i pripadajući kabel za spajanje s ponuđenom kamerom |
| Jamstvo |  |
| 12 | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godina za uređaj |

| 14. Kofer za prenošenje |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| 1 | Tip: Tvrdi kofer s kotačićima |
| 2 | Ispuna: spuža prilagođena za prenošenje ponuđene kamere, prijenosnog računala, bežičnog sustav s lavalier mikrofonom, adapter za povezivanje računala i kamere |
| 3 | Otpornost: IP67; otporan na udarce i padove |
| 4 | Jamstvo: uključeno jamstvo dobavljača na period od minimalno 3 godina za uređaj |

| 15. Strujna letva s prenaponskom zaštitom |  |
| --- | --- |
| Naziv proizvođača: |  |
| Naziv modela: |  |
| Redni broj | Tražena specifikacija |
| 1 | Strujna letva s minimalno 5 priključnih mjesta |
| 2 | Ugrađena prenaponska zaštita |
| 3 | Duljina priključnog kabela: minimalno 1.5 metar |